II. 
územní plán MANKOVICE              Odůvodnění návrhu

                                                                                                                                                         str.

1. Textová část odůvodnění

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,


včetně souladu s ÚPD vydanou krajem  ....................................................................
1

b) Údaje o splnění zadání, použité podklady


b1) Splnění zadání územního plánu ..........................................................................
3


b2) Použité podklady  .................................................................................................
5

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných

 
důsledků tohoto řešení 

c1) Zdůvodnění navržení koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

      Sociodemografické podmínky rozvoje ...............................................................
7

Podmínky pro rozvoj bydlení …........................................................................
8

Hospodářské podmínky rozvoje vč. rekreace a cestovního ruchu  …..............
9


Ochrana a rozvoj hodnot v území  ..................................................................... 
11

c2) Zdůvodnění navržení urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch


a systému sídelní zeleně ......................................................................................
14

c3) Zdůvodnění navrženého řešení veřejné infrastruktury

Doprava  .............................................................................................................
15

Vodní hospodářství   ..........................................................................................
17

Energetika a spoje   ...........................................................................................
19

Nakládání s odpady  ..........................................................................................
22

Občanské vybavení ...........................................................................................
22

Veřejná prostranství ..........................................................................................
23

c4) Zdůvodnění navržené koncepce uspořádání krajiny, ÚSES .............................
23

c5) Zdůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 


způsobem využití ...............................................................................................
25

c6) Zdůvodnění navržených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 


opatření stanovených v návrhu územního plánu.................................................
26

c7) Zdůvodnění navrženého vymezení ploch a koridorů územních rezerv...............
27

c8) Zdůvodnění navrženého vymezení ploch, ve kterých je prověření změn 


jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování v území ....................
27

c9) Limity a omezení ve využití území, zásahy do limitů .......................................
28

c10) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ….................
32

d) Informace o vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný


rozvoj území .............................................................................................................
34

e) Vyhodnocení předpokládaných dopadů navrhovaného řešení na zemědělský


půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa ................................................
35

        Příloha ke kap.. č.10) – Rozbor udržitelného rozvoje území


2. Grafická část – odůvodnění …................................................................................... 


II.A.   Koordinační výkres 1:5 000

II.B.   Výkres širších vztahů 1:50 000

II.C.   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

II.1.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s úpd vydanou krajem

Politika územního rozvoje


Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů, je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR) schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Z PÚR ČR je patrné základní vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí národního významu. Řešené území obce Mankovice je součástí rozvojové osy, OS10 (Katowice -) hranice ČR - Ostrava - Lipník nad Bečvou - Olomouc - Brno - Břeclav - hranice ČR (- Bratislava), její vymezení je definováno jako „obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnice D1, D2 a D47 .... a železniční trať č. 270 v úseku Bohumín - Lipník nad Bečvou - Olomouc ...“.


Pro OS10 jsou úkoly pro územní plánování - „vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v územní vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice“. 


Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou jmenovány v PÚR ČR, se území obce týká: „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvláště zdůvodněných případech“. V návrhu územního plánu Mankovice nejsou takové plochy vymezovány.

úpd vydaná krajem


Mankovice jsou součástí řešeného území nadřazené územně plánovací dokumentace - Územního plánu velkého územního celku Beskydy, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 25. 3. 2002 č. 298/02, jeho Změny č. 1 schválené Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 21. 12. 2006 usnesením 15/1321/1 a Změny č. 2 schválené Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 21. 9. 2006 usnesením č. 13/1144/1.


Z něj jsou zřejmé především následující širší vazby limitů využití území a významných územních záměrů:

- Přírodní park Oderské Vrchy (přechází do území Oder a Suchdolu n.Odrou)

-
Chráněná krajinná oblast Poodří (přechází na východě a jihu do Suchdolu n.Odrou, Bernartic n.Odrou, Jeseníku n.Odrou, Vražné)

-
Celostátně významná železniční trať č.270 (Mankovicemi prochází ze Suchdolu n.Odrou do Jeseníku n.Odrou)

- Lokální žel. trať (Mankovicemi prochází ze Suchdolu n.Odrou do Oder)

- Dva regionálně významné vodovody, VTL plynovod, VVTL plynovod

-
Prvky regionálního územního systému ekologické stability – regionální biokoridory, regionální biocentra, nadregionální biocentrum

- Maloplošné zvláště chráněné území (meandry Staré Odry)

- územní rezerva - koridor pro vysokorychlostní trať

- rezerva - koridor - pro el. vedení 400 kV

- rezerva - koridor - pro regionálně významný vodovod

- zdvojení trasy VVTL plynovodu v souběhu se stávajícím

- celostátně významná cyklotrasa Odra - Morava - Dunaj.


V současné době je již projednán návrh Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Výše jmenované územní záměry jsou do něj převzaty.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Mankovic JE SOUČÁSTÍ SPÁDOVÉHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ODRY, tento obvod je dále tvořen spádovými obvody dvou obcí s pověřenými úřady – Odry a Fulnek. Obce s rozšířenou působností (ORP) vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. Představují základní porovnatelné územní jednotky v ČR. Spádový obvod pověřené obce Odry tvoří obce - Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné), Fulneku – obce Fulnek a Vrchy.

Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP Odry a širší srovnání

	
	počet
	částí /

obec
	výměra

km2
	km2/

obec
	obyvatel
	obyvatel na

	ORP
	obcí
	katastrů
	částí
	
	
	
	
	obec
	část.o.
	km2

	Odry
	10
	29
	32
	3,2
	224
	22,4
	17 551
	1 755
	548
	78

	průměr ORP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MSK kraj
	13,6
	27,9
	28,4
	2,1
	246,7
	18,2
	56853
	4183
	2472
	231

	ČR
	30,3
	63,2
	73,3
	3,5
	382,8
	17,7
	49763
	9518
	937
	154


    
Pro sídelní strukturu spádového obvodu ORP Odry je do značné míry determinující průměrná nízká hustota osídlení, malý počet obcí a výrazná determinace osídlení přírodními podmínkami, na vzdálenějším okraji vysoce urbanizovaného regionu Ostravska.


Na stabilitě osídlení se pozitivně podepisuje zejména příměstská poloha Mankovic, v širším regionu s atraktivním přírodním prostředím. Řada sociodemografických faktorů však působí negativně – zejména vysoká míra nezaměstnanosti, ale i problémy s transformací průmyslových a jiných podniků v regionu (v minulosti zejména zemědělských).


Pro Mankovice je v širších vazbách nejdůležitější dopravní trasou dálnice D1 (Praha - Brno - Bělotín - Ostrava - Věřnovice - Polsko). Úsek Bělotín - Bravantice procházející Mankovicemi by měl být dokončen v tomto roce - 2009. Spojení s celostátně významnou železniční tratí Bohumín - Praha zajišťuje přes sousední Suchdol n. Odrou lokální železniční trať Suchdol n. O. - Odry. Právě tato - z hlediska dopravní dostupnosti - výborná poloha obce spolu s atraktivním přírodním zázemím vytváří předpoklady pro stabilizaci osídlení a hospodářský rozvoj obce.


Návrh územního plánu Mankovice je zkoordinován s územními plány obcí a měst, se kterými sousedí:

Odry (k.ú. Odry, k.ú. Pohoř), Vražné (k.ú. Dolní Vražné), Jeseník nad Odrou (k.ú. Jeseník n. Odrou), Bernatice nad Odrou (k.ú. Bernatice n. Odrou), Suchdol nad Odrou (k.ú. Suchdol n. Odrou - nejdelší společná hranice).


Byly prověřeny především návaznosti dopravní a technické infrastruktury a ÚSES. Návaznost územních záměrů přesahujících hranice obce je zajišťována v ZÚR MSK.


Největší územní záměr - vymezení těžebního prostoru - je souběžně zpracováván formou změny ÚPN Suchdolu n. O.


RBC Oderské rybníky je upřesněno dle vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci; v územním plánu Oder zatím chybí.


Lokální biokoridor směřující do Suchdolu n. O. je v ÚPN této obce obsažen.


Hájený koridor pro regionálně významný vodovod i cyklotrasa „Jesenická kyselka“ je zkoordinován s návrhem ÚPN Bernatice nad Odrou. 

b) Údaje o splnění zadání, použité podklady

b1) splnění zadání územního plánu

Schválené zadání územního plánu Mankovice bylo splněno takto: (uvedeno je vždy plné znění názvu jednotlivých bodů schváleného zadání)

ad a)  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánované dokumentace      vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.

 
Splněno.


Návrh územního plánu vychází z nadřazení platné ÚPN, z návrhu ZÚR 
Moravskoslezského kraje, je zkoordinován s ÚPD sousedních obcí.


Z koncepčních rozvojových materiálů Moravskoslezského kraje nevyplývají pro obec konkrétní požadavky.

ad b)   Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů


Limity využití území i další omezení - např. data o technické infrastruktuře - byly upřesněny dle Územně analytických podkladů, ostatní údaje byly převzaty z provedených průzkumů a rozborů k územnímu plánu Mankovice.


Těžební prostor byl vymezen - na základě jednání - výrobních výborů - jako jedna plocha (zastavitelné území), v prostoru byly vymezeny koridory pro podzemní vedení vodovodu a VVTL plynovodu, které zůstanou těžbou nedotčeny. Ostatní - splněno.

ad c)    Požadavky na rozvoj území obce


Splněno. 


Požadavky na rozvoj území obce byly akceptovány.

ad d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)


(1) Rozvojové plochy pro bydlení byly doplněny o další požadavky občanů.

(4) Jižní hranice zastavěného území je rozšířena pouze ve třech případech - Z12, Z17, Z18 (viz textová část II, kap. c2).

(7) Nad rámec rozvojových ploch pro výrobu a podnikání vyznačených v problémovém výkrese je do návrhu ÚPN zapracována zastavitelná plocha pro průmyslovou výrobu a sklady u „kafilerie“ - požadavek vyplynul z projednávání rozpracovaného návrhu ÚPN

(10) Průběh regionálního ÚSES byl upřesněn, na základě ÚPN VÚC a návrhu ZÚR MSK.


„Studie obnovy ekologické stability krajiny byla v rámci možnosti použita - především protierozní opatření.

(11) Možnosti zatravnění byly konzultovány s obcí na pracovní poradě a navrženy podle výsledků jednání jen v dohodnutých plochách. Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je přípustné změnit druhy pozemků ve prospěch lesních a lučních společenstev. 


Ostatní splněno.

ad e)   Požadavky na řešení veřejné infrastruktury


Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti byly splněny.

ad f)    Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území


Splněno.

(3) Byla vymezena samostatná funkční plocha pro urbanisticky hodnotné části obce - SBH - smíšená obytná historická - s podmínkami, které by měly zajistit ochranu  dochovaných urbanistických hodnot.

(19) Plochy pro rekreaci a bydlení do vzdálenosti 300 m od osy dálnice se nenavrhují.

ad g)   Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.


Splněno.

ad h)   Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů ( například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby územní, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

(2) Do územního plánu je zapracován záměr na otevření těžebního prostoru dle podkladů investora - Českomoravský štěrk a.s. Mokrá.

(6) Požadavky na řešení ochrany obyvatel byly zapracovány ve spolupráci s obcí.

ad i)    Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů  a problémů v území.


(Střety). V prostoru těžby byly stanoveny šířky koridorů pro ochranu a možnost stavby navrhovaného regionálně významného vodovodu a pro stavbu VVTL plynovodu, který bude veden v souběhu se stávajícím.


Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těžba na výhradním a nevýhradním ložisku Mankovice byla posuzována dle §8 zák. č. 100/2001 Sb. Stanovisko k vlivu provedení záměru na ž. p., dodané MŽP ČR 19. 2. 2009 bylo souhlasné při splnění 47 ve stanovisku uvedených podmínek. 


Pro účely územního plánu je dostatečný zákres „zájmového území“ těžby a zákres všech limitů, které do území zasahují.


(Ohrožení). Protierozní opatření byla (mimo jiné) zapracována podle výsledků projednání rozpracovaného ÚPN.


Ostatní požadavky také splněny.

ad j)    Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.


Splněno.


Pro zastavitelné plochy a  plochy přestavby je zpracována tabulka.

ad k)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.


Splněno. V zadání požadavek nebyl; zpracování studie je požadováno pro zastavitelnou plochu průmyslového závodu vedle „“kafilerie“.

ad l)   Požadavky vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.


Nebylo požadováno.

ad m)  Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území.


Nebylo požadováno.

ad n)   Požadavky na zpracování konceptu. včetně požadavků na zpracování variant.


Koncept ani varianty nebyly požadovány.

ad o)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek a počtu vyhotovení.


Splněno. Elaborát návrhu ÚPN je zhotoven s obsahem dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Počty vyhotovení návrhu určeného k projednání jsou v souladu se smlouvou o dílo.

b2) POUŽITÉ PODKLADY


Územní plán obce Mankovice byl schválen zastupitelstvem obce 10. 11. 1994 jako „územní plán sídelního útvaru Odry, řešená obec Mankovice“. 


V roce 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení nového územního plánu.

Průzkumy a rozbory byly dokončeny v červnu 2008.

Zadání územního plánu schválené zastupitelstvem obce následovalo.

Územně analytické podklady pro SO ORP Odry byly dokončeny ke konci roku 2008. Výše jmenované dokumenty byly základními podklady pro zhotovení návrhu územního plánu určeného k projednání.


Z územně analytických podkladů byla převzata a upřesněna především data o technické infrastruktuře a dalších jevech v území: 

- hranice chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří vč. zónace

- zdroje vody a jejich ochranná pásma, vrt ČHMÚ


- památný strom

- NATURA 2000 (evropsky významná lokalita a ptačí oblast)

- bonitní půdně ekologické jednotky

- investice do půdy (odvodnění)

- vodovod, kanalizace, technologické objekty zásobení vodou

- trasy spojů

- plynovody

(elektrická vedení VN a VVN včetně DTS v ÚAP chyběly zcela)

Pro zhotovení návrhu ÚPN byly použity dále:

- digitalizovaná katastrální mapa řešeného území

- ortofotomapa řešeného území

- návrh Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (2008)

- politika územního rozvoje ČR schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009

- ÚPN VÚC Beskydy schválený usnesením vlády ČR č. 298 dne 25. 3.2002 včetně změny 
č. 1 schválené usnesením zastupitelstva MSK dne 21. 12. 2006 a změny č. 2 schválené usnesením zastupitelstva MSK dne 21. 9. 2006

- registrace významných krajinných prvků (Veřejná vyhláška z 8. 12. 1993 MěÚ Odry odbor výstavby ÚPa architektury)

- katastrální mapa se zákresem intravilánu z r. 1966

- ústřední seznam nemovitých kulturních památek

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK (KONEKO 2004)

- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK (ÚDI Morava 2004)

- Vyhodnocení koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MS kraje (2008)

- Krajský program snižování emisí MSK (schválen nařízením rady MS kraje č. 1/2004 - květen 2004)

- mapa radonového indexu (2004)

- Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří včetně navazujícího území (AOPK ČR Praha, Ing. arch. Jitka Brychtova, 2007)

- Záplavové území Odry včetně aktivní zóny (KÚ MSK 37663/2006, 23. 2. 2006)

- Plán oblasti povodí Odry - stručný souhrn k návrhu, červen 2008

- památky místního významu (kapličky + kříže + boží muka = seznam převzat od obce, ověřeno v terénu, zjištěny další)

- Splašková kanalizace a ČOV obce Mankovice - 1. etapa (Vodoprojekt s.r.o. Val. Meziříčí, 12/1998, Ing. Ivo Hradil)

- Mankovice  ČOV Bio Clar BC 350 (PASS, ing.Miroslav Smola, Brno, 11/2000).

- Zvláště chráněná území přírody (MŽP ČR - hranice CHKO Poodří, PP Meandry Staré Odry).

- CHKO Poodří zřízeno vyhláškou MŽP ČR ze dne 27.3. 1991 č. 155/1991 Sb.

- Přírodní park Oderské vrchy, zřízen vyhláškou OÚ v N.Jičíně č.8/94 ze dne 22.12.1994.

- Památný strom – rozhodnutí č.11/94 Správy CHKO Poodří ze dne 1.4.1994.

- Retenční nádrž Vražné (stavební povolení MěÚ v Odrách, 4.11.2005).

- Rozhodnutí MěÚ Odry, odbor ŽP ze dne 15.8.2006 o zrušení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů 1. a 2. st. vnější a vnitřní jímacího území Vražné.

- Poddolované území (registr. GEOFONDU ČR).

- Vrt ČHMÚ + ochranné pásmo (poskytla obec).

- Stavba dálnice a doprovodné stavby (dokumentace k územnímu řízení).

- Trasy elektřiny - VN, VVN, označení trafostanic (TS) (průzkumy a rozbory ČEZ).

- Rozvojové podnikatelské záměry v Mankovicích – (podnikající fyzické a právnické osoby).  

- Záměry občanů (duben 2009).

-
Ochranné pásmo Asanačního veterinárního ústavu (VÚ) Mankovice (vymezení ověřeno přímo v podniku).

- Studie obnovy ekologické stability krajiny (Ing. Iva Škrovová 11/2005).

-
Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těžba  na výhradním a nevýhradním ložisku Mankovice (oznamovatel Českomoravský štěrk a.s. Mokrá, květen 2008).

-
Stanovisko MŽP ČR k vlivu provedení záměru (těžby na výhradním a nevýhradním ložisku Mankovice) na životní prostředí - únor 2009,

-
Územní plány okolních obcí pro ověření vazeb dopravní a technické infrastruktury, ÚSES (webové stránky KÚ MSK v Ostravě).

c) 
komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení


c1)
zdůvodnění koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje hodnot v území

Koncepce rozvoje území obce vychází obecně z cílů územního plánování - vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro:

- příznivé životní prostředí

- pro hospodářských rozvoj

- pro soudržnost společenství obyvatel území

Sociodemografické podmínky rozvoje

Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské podmínky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civilizačních hodnot území.  


Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce a její prosperitu je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Tyto přírodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře vyjadřuje úroveň cen bydlení - prodejnost nemovitostí pro bydlení v sídle, či dané lokalitě. Zhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro hodnocení a prognózu budoucího vývoje (koncepci rozvoje obce) během očekávaného období platnosti územního plánu (obvykle pro dalších 10-15 let). Prognóza slouží  především jako podklad pro dimenzování technické a sociální infrastruktury a pro návrh, posouzení potřeby a přiměřenosti nových ploch pro bydlení. 

V případě řešeného území se projevily na jeho vývoji především :

· Poloha původně v zemědělské krajině na okraji Nízkého Jeseníku s významnými vazbami 
k Odrám i k Novému Jičínu. 

· Dlouhodobě nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu, která je omezujícím 
faktorem.

· Malá velikost obce, která ovlivňuje rozsah její vybavenosti a omezuje obslužné funkce
sídla. Pro dlouhodobý  vývoj počtu obyvatel v minulosti  (po r.1869) byl charakteristický převažující   růst do období druhé světové války. Úbytek počtu obyvatel v důsledku druhé světové války nebyl dosud nahrazen. Růst počtu obyvatel ustal mezi lety 1961-1991. V posledních cca 15 letech došlo k jeho mírnému obnovení. 


Věková struktura obyvatel řešeného území byla velmi příznivá. Podíl předproduktivní věkové skupiny (0-14 let) byl 22,5 % (2001), při srovnatelném průměru okresu Nový Jičín 17,9 %. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl ve stejném období 13,5 %, zatímco průměr okresu Nový Jičín byl mírně příznivější – 16,8 %. V dlouhodobém vývoji podíl obyvatel nad 60 let dále mírně poroste, podíl dětí bude stagnovat či klesat, tj. i při mírném růstu počtu obyvatel bude absolutní počet dětí dlouhodobě klesat. To se promítne především do snížení nároků na školská zařízení. Naopak porostou nároky na sociálně zdravotní péči vyvolané „stárnutím“ populace.  


Pro období příštích 15 – 20 let je v územním plánu možno uvažovat s dalším mírným růstem počtu obyvatel na cca 650 trvale bydlících obyvatel. Základem dalšího rozvoje obce je především posílení stávající atraktivity trvalého bydlení, zvýšení nabídky pracovních míst v širším regionu a dostatečná nabídka ploch pro bytovou výstavbu. Vývoj počtu obyvatel bude sice ovlivňovat i obecný tlak na zpomalení růstu počtu obyvatel v celé ČR (úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou plynoucí z poklesu porodnosti a pomalého prodlužování střední délky života). Výhodou obce je ale výborná dopravní dostupnost – přímé napojení na dálnici D1. To může ovlivnit růst počtu pracovních příležitostí – vyšší zájem o podnikání přímo v obci i v blízkých Odrách.

PODMÍNKY PRO ROZVOJ Bydlení 


V řešeném území je v současnosti cca 190 trvale obydlených bytů, v r. 2001 (podle výsledků sčítání) zde bylo 184 trvale obydlených bytů, z toho 153 v rodinných domech. Počet trvale neobydlených bytů byl 11 v r. 2001 (16 v r. 1991). Objekty individuální rekreace nebyly v r. 2001 sčítány, v r. 1991 byly v obci vykazovány 3. Ke druhému bydlení (široce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy), je využívána (podobně jako v jiných obcích) značná část trvale neobydlených bytů (byty tzv. nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydlení je asi 15 jednotek, většinu tzv. neobydlené byty (do bilance nejsou zahrnuty zahradní chaty). 

Tab. č.5 Dlouhodobý vývoj počtu trvale obydlených domů a bytů:

	
	s    k    u    t    e    č    n    o    s    t
	prognóza

	
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001
	2007
	2020

	bytů 
	167
	166
	170
	170
	184
	190
	205-215


Tab. č.6 Bytový fond 

	územní jednotka –

část obce
	byty celkem
	trvale obydlené
	neobydlené byty

	
	
	celkem
	v rodinných domech
	 v bytových domech
	 celkem
	% nebo.
	 k rekreaci

	  ČR
	4366293
	3827678
	1632131
	2160730
	538615
	12,3%
	175225

	 okres Nový Jičín  
	62755
	56965
	28888
	27610
	5790
	9,2%
	990

	Mankovice
	195
	184
	153
	30
	11
	5,6%
	3


zdroj : (ČSÚ, SLDB 2001) 

Bytový fond vykazuje průměrnou věkovou strukturu a většinou i odpovídající stupeň údržby. Růst počtu trvale obydlených bytů po r. 1991, ale i úrovně bydlení, je dán i využíváním ploch v současně zastavěném území pod tlakem zvyšujících se nákladů na bydlení. V současnosti je v řešeném území realizována výstavba 1-2 bytů ročně.

Pro řešené území můžeme počítat:

•
S odpadem cca 1 byt ročně – 13 bytů – ve všech formách, především přeměnou části rodinných domů na druhé bydlení či jiné využití. Případné demolice budou tvořit pouze zanedbatelnou část odpadu bytů, je možno uvažovat s nízkou intenzitou odpadu – pod 0,3% ročně z celkového výchozího počtu bytů. Je uvažováno s životností bytů – hrubých staveb –překračující 150 let, přičemž tato hrubá stavba tvoří méně než 50 % celé hodnoty stavby a současně značná část instalací a vybavení domku se mění v mnohem častější periodě, asi po 20–40 letech.

•
S potřebou více než 1 bytu ročně pro zlepšení úrovně bydlení – 17 bytů. Především pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzové domácnosti, což bude představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato především demograficky odvozená potřeba nebude plně uspokojována, limitujícím prvkem je především koupěschopná poptávka. Dá se očekávat i mírný růst soužití cenzových domácností. Soužití cenzových domácností nelze ve vesnickém území považovat za negativní jev, ale určení jeho přirozené míry je problematické. Soužití cenzových domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní zařízení a je do jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti cenzových domácností (všeobecný rychlý růst podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně žijících osob). 

•
S potřebou bytů pro přírůstek počtu trvale bydlících obyvatel – tj. pro obyvatele, kteří se nově přistěhují do obce – cca 15 bytů.

Demograficky stanovená "ideální" potřeba cca 4-5 bytů na 1000 obyvatel ročně – tj. cca 3 bytů ročně pro celou obec nebude s největší  pravděpodobností  uspokojena,  což  je dáno zejména omezenou  koupěschopnou poptávkou, možnostmi dotací z veřejných rozpočtů, menším zájmem investorů v regionu apod. .

Byl zvážen optimální rozsah nové bytové výstavby. Asi  v 1/4  případů bude možno získat nové byty intenzifikací  stávajícího  stavebního fondu, nástavbami, přístavbami apod. bez nároku na nové – zastavitelné plochy vymezené v územním plánu. Zároveň navrhujeme asi  100% převis nabídky zastavitelných ploch pro bydlení, neboť část zastavitelných ploch není obvykle k zástavbě využitelná, z důvodu jež jsou v době zpracování územního plánů neznámé či obtížně odhadnutelné (např. majetkoprávní vztahy, záměry vlastníků ...). Nelze vyloučit ani zájem komerčních investorů z širšího regionu o výstavbu bytů v obci, vzhledem k atraktivitě přírodního prostředí a výborné dopravní dostupnosti obce – přímé napojení na dálnici.

Bilance počtu obyvatel a bytů v řešeném území obce Mankovice

	 
	Obyvatel
	trvale obydlených bytů
	úbytek bytů

	 Rok
	2007
	2020
	2007
	2020
	do r. 2020

	 řešené území
	598
	 650
	190
	222
	13


	 obec-část obce
	potřeba nových bytů 
	druhé bydlení

	
	v bytových domech BD
	v rodinných domech RD
	plocha v ha = návrh (potřeba)
	obytných jednotek

	
	
	
	pro BD
	pro RD
	r.2009
	r.2025

	   řešené území
	(0)
	(35)
	-
	9,7/(4,85)
	-
	-

	   řešené území
	0
	45
	-
	
	15
	20


Údaje v závorce znamenají odhadovanou potřebu nových bytů, pro které je třeba vymezit nové – zastavitelné – plochy v územním plánu a potřebný rozsah této plochy. Navrhovaná plocha bez závorky – 9,7 ha – pak znamená celkový rozsah zastavitelných ploch vymezených v územním plánu. Zastavitelné plochy vymezené v územním plánu pro bydlení odpovídají možnosti výstavby cca 70 bytů – tj. asi dvojnásobku očekávané potřeby.     

Vzhledem k poloze obce v rozvojové ose – přímé návaznosti na dálnici D1 – je tento stanovený převis nabídky ploch přiměřený.

Hospodářské podmínky ROZVOJE VČETNĚ REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU

Hospodářské podmínky jsou obvykle základním faktorem rozvoje sídel s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Územní plán je vnímá zejména plošně (z hlediska lokalizace ploch pro podnikání v řešeném území) a komplexně – ve vztahu k regionu a především skrze nepřímé ukazatele zaměstnanosti obyvatel a mzdové úrovně (koupěschopné poptávky v regionu), promítající se i do soudržnosti obyvatel území. 

Posouzení plošné přiměřenosti stávajících podnikatelských-průmyslových areálů je velmi problematické, jakákoliv měřítka obzvláště pro menší obce chybí. Základní podmínky fungování podnikatelských nemovitostí však vedou v ČR k obecnému závěru o přetrvávajícím extenzivním využívání ploch. Tato situace vede k nadměrným požadavkům výstavby nových podnikatelských areálů, zejména na „zelených“ plochách. V případě Mankovic je výraznější expanze ploch pro podnikání limitována především „blokováním“ ploch v blízkosti dálnice – jinak atraktivních – hájenými územními koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu – vysokorychlostní trať a el. vedení 400 kV.

Stejně významným – ne-li významnějším – omezením je nutnost ochrany životního prostředí a krajinného rázu (CHKO Poodří, Přírodní park Oderské Vrchy). 

Na začátku roku 2001 bylo v Mankovicích  275 ekonomicky aktivních osob, za prací mimo obec bydliště vyjíždělo 174 osob (63%). V r.1991 zde bylo vykazováno 285 ekonomicky  aktivních obyvatel, mimo obec vyjíždělo za  prací 167 osob. Vyjížďka za prací  je orientována především na  Suchdol nad Odrou, Odry a Nový Jičín. 

Ekonomická aktivita obyvatel  (sčítání r.2001)

	okres

.město – obec

…část města, obce
	ekonomicky aktivní –(EA)
	podíl EA
	nezaměstnaní
	míra nezaměstnanosti
	EA v zemědělství
	podíl EA v zemědělství
	vyjíždějící

za prací 
	podíl

vyjíždějících

	ČR
	5253400
	51%
	486937
	9,3%
	230475
	4,4%
	2248404
	22%

	okres Nový Jičín
	80186
	50%
	10876
	13,6%
	3808
	4,7%
	34752
	43%

	Mankovice
	275
	46%
	29
	10,5%
	60
	21,8%
	174
	63%


V obci je v současnosti cca 160 pracovních míst, což je pro obec této velikostní kategorie vysoké číslo - podílí se na něm především kafilérie, strojírenský podnik MERON a relativně vysoký podíl pracovních míst v zemědělství. 

     Okres Nový Jičín patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Celý okres je zařazen mezi regiony se soustředěnou podporou státu – strukturálně postižené regiony. Míra nezaměstnanosti v Mankovicích byla nižší než průměr okresu.

 Z celkového pohledu nutno vnímat omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z významných faktorů omezujících rozvoj řešeného území. V případě Mankovic je třeba vzít v úvahu možnosti zaměstnání v blízkých Odrách nebo Suchdole nad Odrou, ale i v Novém Jičíně (dobrá dostupnost železnicí) a v Ostravě (díky dálnici D1). 

V Mankovicích dnes existují tyto podniky a zařízení:

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Agrosumak a.s. – společnost se zabývá provozováním zemědělské výroby na katastrech obcí Suchdol na Odrou, Mankovice a Kletné. V Mankovicích vlastní tři největší areály zem. výroby s objekty pro velkochovy hospodářských zvířat. Všechny územně stabilizované, ten nejmenší se záměrem zrušení živočišné výroby (funkční přestavba), další dva se záměrem územního rozvoje.

Soukromí zemědělci vlastní v Mankovicích dvě menší provozovny – p.Ing.Jan Kovář a p.Jan Leskovjan; obě rozvojové. Ostatní zemědělská půda je obdělávána drobnými vlastníky. Celkem je v zemědělství zaměstnáno cca 50 osob; Podmínky pro zem. výrobu jsou stabilizované – kvalitní zem. půda a tradice.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY

Asanační veterinární ústav – „kafilerie“ je dosud největším zaměstnavatelem v obci – cca 85 zaměstnanců.

Meron a.s., strojírenský podnik v blízkosti centra obce má cca 35 zaměstnanců.

Ostatní drobné provozovny mají charakter výrobních služeb a živností v rozptýlené venkovské zástavbě – tiskárna, stolařství, zpracování dřeva, krejčovství, apod.

Podmínky pro rozvoj průmyslové výroby a skladů – vzhledem k atraktivní poloze obce u dálnice – jsou, existují i možnosti pro „brownfields“ – viz stávající objekty živočišné výroby.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Zdrojem pracovních příležitosí je dnes především:

· základní a mateřská škola

· obecní úřad a knihovna

· motorest ROGAS a bistro U rybníka

· prodejna potravin

Dostatek  nabídky ploch pro bydlení podpoří růst velikosti obce a tím i stabilizuje a rozšíří její vybavenost-zvýší atraktivitu bydlení v obci.

ZAŘÍZENÍ REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU 

V Mankovicích žádná zařízení rekreace a CR vyššího významu nejsou. Vysoce hodnotná území – krajinářsky i přírodně – se sice v obci vyskytují – část Oderské nivy a okraj přírodního parku Oderské Vrchy , ale předpoklady pro rozvoj rekreace a CR v obci nejsou – např. chalupaření téměř chybí, většinu území obce tvoří kvalitní orná půda.

NAVRHOVANÉ ZMĚNY V ÚZEMÍ, které mohou příznivě ovlivnit hospodářský rozvoj obce jsou v územním plánu Mankovice soustředěny na:

· podporu průmyslové i zemědělské výroby a skladování – návrhem plochy pro průmyslovou výrobu včetně územní rezervy, návrhem ploch pro zemědělskou výrobu a skladování; možností přestavby zem. závodů;

· vymezení těžebního prostoru pro těžbu štěrkopísku;

· podporu živností a řemesel stanovením podmínek pro jejich umisťování ve smíšeném obytném území.

        Řešení hospodářských problémů je v rámci systému územního plánování omezené.  V návrhu územního plánu byla prověřena a navržena možnost zlepšení situace posílením nabídky ploch pro podnikání, zlepšením technické infrastruktury, ale i stabilizací funkčního využití ploch. Přitom však nelze zapomenout ani na hledání dalších možností intenzifikace využití ploch pro podnikání, v širším slova smyslu včetně přihlédnutí k podmínkám v regionu – vzniku nových podnikatelských zón v regionu, které nabídku pracovních příležitostí výrazně posílí.  

ochrana a rozvoj hodnot v území 

PŘÍRODNÍ A KJRAJINÁŘSKÉ HODNOTY

V území obce převažuje zemědělská půda – 82% z celkové rozlohy obce. Z toho téměř 86% tvoří orná půda, o zbývající část se dělí travní porosty a zahrady.

Lesy pokrývají pouze 4,5% území obce. Největší lesní celek je u severozápadní hranice obce v sousedství s k.ú. Pohoř.

Kromě lesních pozemků jsou v obci jen menší celky náletových dřevin na nelesních pozemcích. Břehové porosty lemují především Odru, méně často (téměř vůbec) drobné toky. V tak intenzivně zemědělsky využívané krajině jsou všechny segmenty přírodě blízkých společenstev cenné a zasluhují být respektovány.   

V Mankovicích to jsou následující registrované VKP (významné krajinné prvky – viz koordinační výkres):


23/1 – Suché koryto Zlatého potoka – Goldbach



(význam krajinářský, botanický, zoologický)

25 – 
Meze nad VAÚ („kafilerií“)


(význam krajinářský, botanický, zoologický)

27 –
Úvozová cesta v dolu „Pod lesem“ 



(význam krajinářský)

28 – 
Mez 


(význam krajinářský, zoologický)

29 – Úvoz do Mankovické stráně


(význam krajinářský a botanický)

33 – Dubina 


(význam botanický, zoologický)

34 – Třešňový sad


(význam krajinářský, botanický, zoologický)

47 – Suchá rýha


(význam krajinářský, zoologický, botanický)

48 – Remíz 


(význam krajinářský)

49 – Mlazina 


(význam krajinářský)

50 – Ozelenění VAÚ Mankovice


(význam krajinářský)

51 – Hrušňové stromořadí


(význam krajinářský)

Jižní část obce leží ve velkoplošném zvláště chráněném území – chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří. Celková výměra CHKO činí 82 km² a zasahuje do tří bývalých okresů Ostrava, Frýdek Místek a hlavně Nový Jičín. Hranice CHKO prochází Mankovicemi podél železniční trati č. 270 Bohumín – Praha podél lokální železnice Suchdol n.Odrou – Budišov n.B. a podél silnice III/04732 do obce Vražné.

Součástí celé CHKO je pět vyhlášených maloplošných území; do území Mankovic zasahuje část Přírodní památky Meandry Staré Odry; Jsou to zbytky bývalého koryta Odry s četnými tůněmi, dřevinným porostem. Poskytuje jedinečné podmínky pro výskyt vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – CZ0814092 Poodří pokrývá v Mankovicích nejcennější část nivy Odry uvnitř CHKO a řečiště Odry mimo CHKO. Území Ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 – CZ0811020 Poodří je v Mankovicích totožné s územím CHKO Poodří. 

V území Mankovic je registrován památný strom – lípa srdčitá (Tilia cordata Mill) na parc.č. 1757/1 – vedle železniční zastávky u hranice CHKO.

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha nechala zpracovat pro širší území CHKO Poodří „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří“ s návrhem ochrany krajinného rázu.  Významná část CHKO v území obce i navazující území – včetně zastavěné části „Horního konce“ Mankovic – je zařazeno do území „pásma A = pásma velmi přísné ochrany krajinného rázu“.

Přírodní park Oderské vrchy byl zřízen vyhláškou OÚ v Novém Jičíně č.8/04-22.12.1994. Do území Mankovic zasahuje v severní části obce, hranice PP je vedena podél silnic III/04734 a III/04736.

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ HODNOTY

Nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek jsou v Mankovicích dvě:

• kostel Navštívení P. Marie  (rejstříkové číslo 25942/8-2078), byl postaven v pozdně barokním slohu v r. 1795 na místě staršího, již zchátralého kostela;

• socha sv. Jana Nepomuckého (rejstříkové číslo 29189/8-2079), naproti kostelu, pochází z r.1761


Kaple, která stojí za obcí, po pravé straně silnice III/04734 směrem na Odry je navržena k prohlášení památkou.  

Památky místního významu, většinou drobné stavby, kříže, sochy – jsou většinou umístěny uvnitř zastavěného území podél silnice tvořící komunikační páteř obce:

- Kaplička u silnice III/04734 u domu čp. 12

- Kaplička u silnice III/04734 u domu čp. 4

- Kamenný kříž u silnice III/04734 za zastavěným územím směrem na Odry

- Kamenný kříž před hřbitovem

- Kamenná socha u kostela

- Kamenný kříž u silnice III/04734 naproti domu č.p. 34

- Pomník na paměť osvobození a padlým ve 2. sv. válce, u silnice III/04734 naproti domu č.p. 121

- Kamenný kříž u silnice III/04734 naproti domu č.p. 123

- Kamenný kříž v zahradě u domu č.p. 143

- Kamenný kříž u silnice III/04734 směrem na Jeseník 

- Dřevěný kříž u silnice III/04736 po levé straně směrem na Suchdol

Soubory zemědělských usedlostí v „horním“ i „dolním“ konci obce dokumentují způsob zastavění, který si přinesli v minulosti němečtí osídlenci ze svých domovů. Představují dnes zajímavou urbanistickou hodnotu. 

 OCHRANA architektonicko-urbanistických, přírodních a krajinářských hodnot V ÚZEMÍ - které jsou zároveň limity využití území vyplývajícími z právních předpisů a správních rozhodnutí - je zajišťována těmito předpisy. Při rozhodování v území garantují jejich ochranu příslušné dotčené orgány státní správy.

V Mankovicích se tato ochrana týká:

- nemovitých kulturních památek

- chráněné krajinné oblasti Poodří, ptačí oblasti Poodří a evropsky významné lokality Poodří soustavy NATURA 2000

- přírodní památky meandry staré Odry

- registrovaných významných krajinných prvků

- památného stromu

- vodních toků, rybníků, lesů - významných krajinných prvků „ze zákona“.

Ochrana ostatních jmenovaných hodnot v území, které nejsou „limity“ je navržena ve výrokové části územního plánu spolu s výčtem těchto hodnot, u souborů zemědělských usedlostí také vymezením samostatné funkční plochy „smíšené obytné – historické“ se stanovením prostorových podmínek pro její využití.

c2) zdůvodnění NAVRŽENÉ urbanistické koncepce, vymezenÍ ZAStavitelných ploch a systému sídení zeleně

STAV

Zastavěné území - je vymezené postupem dle zák. č. 183/2006 Sb. Podkladem pro vymezení byly údaje z katastru nemovitostí a digitalizovaná katastrální mapa. Součástí zastavěného území je intravilán z r. 1966. Největší celek zastavěného území leží mezi tělesem dálnice a tratí Bohumín - Praha.


Je tvořen „jednoduchým“ oboustranným obestavěním silnice III/04734, v kratším úseku i silnice III/04736 odbočující na Suchdol n. Odrou a místní komunikace směřující jižně do nivy Odry, za lokální železniční trať. Další zastavěná území jsou plochy jednotlivých pozemků RD a zemědělských usedlostí „za tratí“ a plochy technické vybavenosti (vodojemy, zdroje vody).


V souvislém celku zastavěného území jsou základní funkce - bydlení, občanské vybavení, výroba - promíseny.


Sportovní areál - fotbalové hřiště - je na okraji „horního konce“ obce. 


Občanské vybavení včetně obecního úřadu, živností a drobné provozovny jsou rozmístěny v centrální části obce - mezi hasičskou zbrojnicí a mateřskou školou, dominantou je kostel Navštívení panny Marie. V této části obce je umístěn i druhý největší „nezemědělský“ podnik obce - strojírenská firma „Meron“, a areál zemědělského závodu s nevyužívaným objektem stájí.


V „Dolním konci“ se významně uplatňuje největší zemědělský areál v obci, který přímo navazuje na obytné území.


V „horním“ i „dolním“ konci zastavěného území se zachovaly urbanisticky hodnotné soubory i jednotlivé zemědělské usedlosti. Dosud je patrné, že „horní“ a „dolní“ část obce byly dříve samostatné, územně oddělené.


Ve vzdálenosti cca 900 m od západního okraje zastavěného území je areál asanačního veterinárního ústavu - kafilerie - s hygienickým ochranným pásmem 500 m.

navržená koncepce


Navazuje na stávající vymezení funkčních ploch.


Jsou využity územní rezervy uvnitř zastavěného území, kterých není mnoho.

Největší zastavitelné plochy pro bydlení - včetně územní rezervy jsou vymezeny v centrální části obce, kde je zajištěna dobrá dostupnost občanského vybavení a jsou i další výhledové možnosti územního rozvoje severním směrem. Malé zastavitelné plochy na obou koncích obce jsou vymezeny jako konkrétní záměry vlastníků pozemků. 


Všechny vymezené zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu i průmyslovou výrobu vycházejí z konkrétních záměrů budoucích investorů, zároveň nejsou v rozporu s optimálním využíváním území:

- 
zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu navazují na stávající areály (s výjimkou Z9) a umožňují tak společné řešení vstupů, napojení na technickou infrastrukturu

-
zastavitelná plocha pro průmyslový závod (konkrétní záměr = výroba pracích a čistících prostředků pro profesionální použití) je výhodně vymezena v izolované poloze vedle „kafilerie“, s vyhlášeným ochranným pásmem.



Vzhledem k venkovskému charakteru zastavění i intenzitě jeho využití je obytné území vyznačeno a využíváno - včetně zastavitelných ploch - jako smíšené obytné. Mohou v něm být umisťovány pozemky a stavby pro občanské vybavení, řemesla a služby i drobnou výrobu, jako dosud. Charakter zástavby obce a blízké a kvalitní přírodní zázemí nevyžaduje vymezovat rozvojové plochy pro rekreaci a veřejnou zeleň. V zastavěném území obce jsou ponechány drobné plochy veřejně přístupné zeleně. Jediná plocha veřejné zeleně (cca 2000 m2) je navrhována v největší zastavitelné ploše pro bydlení Z3.



Rozestavěná vodní nádrž Vražné-která částečně zasahuje do územní Mankovic-je určena i k rekreačnímu využívání-je blízká a dostupná pro obyvatele obce, příležitost pro koupání. Břehy nádrže v území Mankovic jsou však součástí ploch vymezených pro územní systém ekologické stability-regionálního biokoridoru. Pro rekreační využití nevhodné. 

c3) zdůvodnění navrhovaného řešení veřejné infrastruktury

doprava

dálnice, silnice


Územím obce prochází dálnice D1 (dosud pracovně označovaná jako D47), jedná se o úsek 4705 Bělotín-Hladké Životice, šířkově v kategorii D 27,5/120. Stavba je před dokončením. Její trasa prochází mezi zastavěným územím obce a kafilérií. V místě křížení se silnicí III/04734 je vybudována mimoúrovňová křižovatka, v její blízkosti stojí Středisko správy a údržby dálnice Mankovice s dálničním oddělením Policie ČR. V rámci stavby dálnice byly provedeny účelové komunikace pro zpřístupnění pozemků a staveb.


Nejdůležitější dopravní trasou je v současnosti silnice III/04734 Odry - Mankovice - Suchdol nad Odrou. Podél ní je rozložena většina zástavby obce. Dopravní zatížení silnice v Mankovicích činilo v roce 2005 dle celostátního sčítání dopravy 1537 vozidel za průměrných 24 hodin v roce s podílem těžké dopravy téměř 32 %. Po zprovoznění dálnice se předpokládá zvýšení dopravní zátěže této silnice především v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou a Odrami.

Další silnice III. třídy se napojují v Mankovicích na silnici III/04734, jsou to: 

- III/04732 (Mankovice - Vražné - Hynčice)

- III/04736 (Mankovice - Suchdol nad Odrou - Hladké Životice)

- III/04810 (Mankovice - Jeseník nad Odrou)

Intenzity na těchto silnicích nebyly sčítány.


V návrh ÚPN se počítá s těmito změnami:


Mimo zastavěné území budou silnice šířkově homogenizovány na kategorii S 7,5.

Železniční přejezdy na silnicích III/04732 a III/04734 by měly být se závorami.

Bude doplněn chybějící chodník podél silnice III/04734 v zastavěném území obce.


Budou doplněny chybějící zálivy u autobusové zastávky „Mankovice - rozcestí Jeseník“ a zastávky „Mankovice Tatra“ u silnice III/04736, která bude posunuta dále od křižovatky.

Místní a účelové komunikace


Většina zástavby je soustředěna podél silnice III/4734 procházející obcí, místní komunikace slouží jen jako obslužné komunikace pro několik objektů rodinného bydlení.


Na síť silnic a obslužných komunikací navazují účelové komunikace (včetně významných polních a lesních cest), které zabezpečují dopravní zpřístupnění jednotlivých objektů a pozemků v řešením území.


Pro obsluhu zastavitelných ploch jsou navrženy obslužné místní komunikace nebo jsou navrženy šířkové rekonstrukce stávajících podle možností a potřeby v šířce 5,0 – 6,0 m s doplněním chodníků v zastavěném území. U obslužných a účelových komunikací o šířce do 4,5 m budou doplněny výhybny, u slepých komunikací s délkou nad 80 m budou doplněna chybějící obratiště. Místní komunikace obsluhující pouze obytné území o délce do 300 m budou provedeny v kategorii obytných zón se smíšeným provozem motorové a pěší dopravy. Zbývající obslužné komunikace s malým dopravním významem o délce nad 300 m budou doplněny výhybnami. Na síť obslužných komunikací navazují účelové komunikace, za významné jsou považovány ty, které zabezpečují dopravní zpřístupnění objektů technické infrastruktury nebo jsou jimi vedeny značené cyklotrasy. Je navrženo zrušit část ÚK, která odbočuje ze silnice III/04810 v úseku za nechráněným přejezdem - včetně tohoto přejezdu.


Pro zachování prostupnosti zastavěného území obce do krajiny je důležité zachovat příčná propojení (ve směru sever - jih) ve výkrese označená jako „průchody zastavěným územím“.

Železniční doprava


Mankovicemi prochází jednokolejná regionální železniční trať  č. 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Železniční zastávka leží v západní části obce, nedaleko zastavěného území u křížení se silnicí III/04732. Obec obsluhuje v každém směru v pracovní dny celkem 11 pravidelných osobních vlaků. 


Východní částí obce prochází celostátní koridorová železniční trať č. 270 Česká Třebová – Přerov – Ostrava – Bohumín. Trať je dvoukolejná a elektrifikovaná. Nejbližší stanicí na této trati je Suchdol nad Odrou.


Do areálu firmy Meron je zavedena železniční vlečka. 


Souběžně s dálnicí je veden hájený koridor jako územní rezerva pro vysokorychlostní železniční trať – VRT.


Tělesa železničních tratí a vleček v území obce jsou územně stabilizovaná.


Je navržena nová železniční zastávka v „Dolním konci“ obce pro zlepšení dostupnosti této hromadné dopravy.

Autobusová doprava


Území je obslouženo 4 autobusovými linkami, provozovanými firmou Connex Morava a.s. směřujícími zejména do Oder a Nového Jičína. V běžný pracovní den jede ve směru na Odry 18 spojů, do Nového Jičína přes Suchdol nad Odrou 15 spojů, do Suchdolu nad Odrou 5 spojů a jeden spoj do Jeseníku nad Odrou.


Na území obce je situováno 5 autobusových zastávek, které jsou částečně vybaveny zálivy a přístřešky pro cestující a které pokrývají 500 m docházkovou vzdáleností většinu zastavěné části Mankovic. Je Navrženo doplnění chybějících zálivů u zastávek Mankovice - Tatra a Mankovice - rozcestí Jeseník.

Pěší a cyklistická doprava


Úsek značené cyklistické trasy procházející obcí - Jesenická kyselka - se nemění.


Navrhovaná celostátně významná trasa Odra - Morava - Dunaj je ve směru od Jeseníku n. Odrou vedena po silnici III/04810, za přejezdem přes žel. trať Suchdol n. O. - Odry ve směru do Mankovic se stáčí doprava na účelovou komunikaci a dále je navržena jako samostatná cyklostezka podél železnice, včetně lávky přes meliorační kanál. 


Podél silnice III/04734 procházející obcí je v celé délce zastavěného území navrhováno doplnění chybějících částí chodníků. 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zásobování PITNOU vodou


Potřeba pitné vody je stanovena dle směrnice č. 9/1973 Ústředního věstníku na základě demografické prognózy počtu obyvatel a urbanistické koncepce zástavby s přihlédnutím k současné spotřebě vody. Pro bytový fond (BF) je uvažována potřeba vody ve výši 100 litrů na osobu a den, pro občanskou a technickou vybavenost obce (OTV), která odpovídá vyšší kategorii obcí, je uvažováno 30 l/os. a den. Do výpočtu je zahrnuta potřeba vody pro průmyslovou výrobu (PV) ve firmě Meron s 35 zaměstnanci a ve firmě Christeyns s plánovanou potřebou 3500 m³/rok, tj. 14 m³/d při 250 pracovních dnech.


Kafilerie REC má vlastní zdroje vody. Potřeba pro zemědělskou živočišnou výrobu (ZV) je zahrnuta podle počtu kusů dobytka (640 ks skotu, 1300 ks prasat)

Qp  (BF + OTV) = 650 (0,100 + 0,030) =  84,5 m3/d  

pozn.: současná spotřeba vody je vykazována ve výši 30 000 m³/rok, tj. cca 82 m³/den.

Qm (BF + OTV) = 1,5 x 84,5 = 126 m3/d 

Qp  (PV) = Qm (PV) = 35 x 0,080 + 14 = 2,8 + 14 = 16,8 m3/d   

Qp  (ŽV) = 640 x 0,020 + 1300 x 0,010 = 12,8 + 13 = 25,8 m3/d  

Qm (ŽV) = 640 x 0,035 + 1300 x 0,015 = 22,4 + 19,5 = 41,9 m3/d 

Celkem Qm = 126,8 + 16,8 + 41,9 = 185,5 m3/d = 2,15 l/s 


Za daných předpokladů nadále kapacitně vyhoví stávající zdroj vody pro obec – vrt HV 3001 s vydatností 3 l/s. Vyhovující je i objem stávajícího vodojemu 200 m³. V případě neočekávaného růstu potřeby vody či zhoršení kvality vody z místního zdroje nad možnosti úpravy stávající úpravny vody lze obecní vodojem napojit na přivaděč Ostravského oblastního vodovodu (OOV) DN 500 Fulnek – Hranice, který prochází nedaleko areálu místního vodního zdroje, úpravny vody a vodojemu.


Kafilerie REC využívá dva vlastní zdroje vody MA1 a MA2 s celkovou vydatností  5,5 l/s. Současná spotřeba vody se pohybuje kolem 30 000 m³/rok, tj. cca 82 m³/d, tj. 1 l/s. Rovněž tyto zdroje vody včetně vodojemu 2 x 150 m³ v areálu kafilerie kapacitně vyhoví požadavkům. Rezervním zdrojem vody je veřejný vodovod, jehož řad DN 100 je přiveden až do kafilerie.


Další tři vodní zdroje – vrty HV 2001, HV 2003 a HV 2005 využívá firma Agrosumac pro zemědělskou živočišnou výrobu. Lze předpokládat, že kapacita těchto zdrojů bude vyhovovat i nadále, ale vzhledem k nedostatku informací byla potřeba vody pro ŽV zahrnuta do bilancí veřejného vodovodu.


Z důvodu navrženého vymezení zastavitelných ploch je navrženo veřejný vodovod rozšířit o řad DN 100 délky 400 m do plochy Z3, o řad DN 80 délky 120 m k ploše Z10, řad DN 80 délky 120 m pro plochu Z17, řad DN 50 délky 50 m pro plochu Z18 (ČOV) a řad DN 50 délky 50 m pro plochu P2. Přeložit je navrženo řad DN 100 v délce 230 m v ploše Z5, další dílčí přeložky stávajícího vodovodu jsou možné v plochách Z3, Z4 a Z6, v ploše pro občanskou vybavenost v centru a v ploše pro zemědělskou živočišnou výrobu Z12. Ostatní zastavitelné plochy (kromě Z9 a Z16) lze přímo napojit na stávající veřejný vodovod, plocha Z15 (Christeyns) se napojí na řad DN 100 vedoucí ke kafilerii.


Územní rezerva je vymezena v souladu s ÚPN VÚC Beskydy pro přivaděč OOV Fulnek – Nový Jičín v koridoru šířky 200 m. Trasa přivaděče přes ložisko štěrkopísku bude vedena v souběhu se stávajícím vodovodním řadem Suchdol – Bernartice, který není v současné době využíván, ale má být zachován. Další územní rezerva je vymezena pro případné napojení obce na OOV řadem DN 100 délky cca 350 m. Pro zemědělskou výrobu Z9 a v ploše zázemí pro těžbu štěrků Z16 bude nutno zřídit vlastní zdroje vody – studny. 

LIKVIDACE odpadních vod


Produkce splaškových odpadních vod je stanovena
podle předpokládané spotřeby pitné vody pro bytový fond, občanskou a technickou vybavenost a pro menší výrobní podniky v centru obce. Započtena není produkce odpadních vod ze zemědělské živočišné výroby ani z kafilerie REC a vzdálenějších ploch pro navrhovanou průmyslovou výrobu (Christeyns, těžba štěrků).

Q24 = Qp (BF + OTV + část PV) = 84,5 + 2,8 = 87,3 m3/d

Znečištění odpadních vod bude při průměrné produkci 130 l/os. a den odpovídat cca 670 EO.


V souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci je navrženo v 1. etapě budování kanalizace vybudovat splaškovou stoku DN 300 v délce cca 1500 m zakončenou ČOV BC 350 na vymezené ploše Z18. Ve druhé etapě je navrženo kanalizaci rozšířit o stoky DN 300 celkové délky cca 2,5 km pro západní část obce včetně zastavitelných ploch Z3, 4, 5 a 6 a o stoky DN 300 celkové délky cca 1,5 km pro východní část obce včetně zastavitelných ploch Z1 a P2. Pro plochu Z17 je navržena stoka DN 300 délky 170 m ústící na kanalizační čerpací stanici a tlaková stoka DN 50 délky 130m. Ve druhé etapě bude nutno kapacitu ČOV zvýšit na dvojnásobek rozšířením o další jednotku BC 350. Pásmo ochrany prostředí bude dle TNV 75 6011 cca 25 m od areálu ČOV.


V zastavitelných plochách Z3, 4 a 5 bude zřejmě vhodné vybudovat kromě splaškové kanalizace i kanalizaci dešťovou. Navržena je kanalizace DN 300 – 400 v celkové délce cca 1,35 km vyústěna na třech místech do místních vodotečí. Z ostatních ploch se předpokládá svedení dešťových vod do stávajících příkopů.


Kafilerie REC bude nadále využívat vlastní mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 150 m³/d a s dočištěním vod v oxidačním příkopu. Firma Christeyns..... v ploše Z15 plánuje akumulovat odpadní vody v jímce na vyvážení, pomocí jímek (žump či močůvkových jímek a hnojišť) je navrženo likvidovat splaškové vody i z ostatních ploch nepřipojitelných na veřejnou kanalizaci (Z16 pro těžbu) a z ploch pro zemědělskou výrobu (Z9 až Z14).

Vodní toky a plochy


Trasy stávajících vodních toků a vodní plochy v zastavěném území obce jsou územním plánem respektovány. V prostoru těžby štěrkopísků je navržena změna tras vodotečí dle plánu těžby – svedení vod Lučního potoka do hlavního melioračního zařízení v jižní části plochy Z16 a zaústění drobné vodoteče do prostoru těžby. Po ukončení těžby se zde předpokládají trvalé vodní plochy – soustavy jezer, mělkých tůní a mokřadů zapojených do okolní krajiny.


Do západní části obce zasahuje zátopa vodní nádrže Vražné, která je v současné době rozestavěná. Nádrž bude mít retenční a krajinotvornou funkci a bude možno ji využívat k rekreaci.


Záplavové území Odry je územním plánem respektováno, pokud jde o zastavitelné plochy v pravém slova smyslu. Do záplavového území včetně vymezené aktivní zóny výrazně zasahuje dobývací prostor štěrků Mankovice a tedy z velké části plocha pro těžbu těchto štěrků Z16. Technologická linka bude umístěna mimo záplavové území, v aktivní zóně nesmí způsob těžby či terénní úpravy zhoršovat odtok povrchových vod, nesmí se zde skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení apod. Z hlediska čistoty vod je nutno zabránit neřízenému odtoku znečištěných vod z odvodňovacích meziskládek přímo do vodních toků, aby nedocházelo ke znečištění vod nerozpuštěnými látkami.


Kolem vodních toků je ponecháno nezastavěné území v šířce 6 až 8 m pro zajištění údržby koryt a průchodností území. Z důvodu protierozních je podél vodotečí v šířce 10 m na každé straně navržena ochranná zeleň a nad zástavbou soustava travnatých záchytných pásů. V aktivní zóně záplavového území řeky Odry je doporučeno převést v rámci komplexních pozemkových úprav ornou půdu na trvalé travní porosty.


Řešené území spadá do zranitelné oblasti CZ 0814 Nový Jičín (ve smyslu Nařízení vlády č.103/2003 Sb. ve znění č. 219/2007 Sb.) a horní Odra je včetně přítoků po soutok s Lukou v km 72,4 zařazena jako lososový typ vod pod č.179, níže po toku je Odra střední včetně přítoků zařazena jako kaprový typ vod pod č.187 (dle Nařízení vlády č.71/2003 Sb. ve znění č.169/2006 Sb.). Veškerá činnost ovlivňující kvalitu vod musí splňovat i....misní standardy pro lososové vody dle tab. č.2 Nařízení vlády č.61/2003 Sb. v platném znění.

ENERGETIKA

Zásobování elektrickou energií

Stávající stav:


Mankovice jsou zásobovány elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV ze dvou vedení, které procházejí obcí: na odbočku z trasy VN 22 kV, severně od zastavěného území obce –VN 235 – ve směru ze Suchdolu n.Odrou do Oder jsou napojeny dvě distribuční trafostanice – DTS Mankovice – kafilerie a DTS malá vodní elektrárna MVE Kretek. Ostatní DTS v území obce jsou napojeny z trasy VN 22 kV procházející jižně od zastavěného území ve směru Suchdol n.Odrou – Vražné.

Přehled DTS které se podílejí na zásobení obce elektřinou je uveden v tabulce. Všechny DTS jsou napojeny venkovním vedením VN 22 kV.

	               Název
	označení
	transformační výkon kVA

	Mankovice kafilerie
	DTS 92604
	2 x 400

	Mankovice MVE Kretek
	DTS 92603
	100

	Mankovice horní nádraží
	DTS 6325
	250

	Mankovice Tatra
	DTS 6328
	400

	Mankovice JZD
	DTS 6327
	160

	Mankovice Střed
	DTS 6329
	250

	Mankovice ZD
	DTS 92602
	160

	Mankovice dolní od Suchdolu
	DTS 6326
	250


celkem .........................................
2370 kVA

z toho výroba ..............................
1620 kVA

obec ............................................
  750 kVA


V obci je provozována malá vodní elektrárna (MVE Kretek), která je zapojena do distribuční sítě NN. 


Distribuční síť NN je z větší části v dobrém stavu.

· Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajících odběrů z distribučních transformačních stanic a ze stanovení podílových maxim včetně nových odběrů a podnikatelských aktivit. Bytové jednotky jsou převážně ve stupni elektrizace „A“.

- stávající stav            
90 bytů                   598 obyvatel

- návrh                      222 bytů                   650 obyvatel

Nárůst:                      32 bytů v RD         

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec Mankovice je zásobována dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem. Z toho důvodu se při návrhu bilance příkonu elektrické energie nepočítá s větším využitím elektrické energie pro vytápění bytů, občanské vybavenosti a podnikatelské sféry.

U nové bytové výstavby budou převažovat podle stupně elektrizace byty kategorie „A“ a byty kategorie „B“, jen minimálně byty kategorie „C“ (5-10%).

Předpokládaná nová zástavba:

Byty stupně elektrizace „A“ - 14 b.j.:

-elektrická energie používána pro osvětlení a pro připojení domácích el. spotřebičů do 16A.

Byty stupně elektrizace „B“ - 14 b.j.:

-využití el. energie jako u stupně „A“, ale navíc se el. energie využívá k přípravě pokrmů a ohřevu teplé užitkové vody.

Byty stupně elektrizace „C“ - 4 b.j.:

využití el. energie jako u stupně „B“, ale navíc se el. energie využívá k vytápění.

Podle zásad pro navrhování distribučních sítí VN je pro celkový výpočet soudobého zatížení  počítáno s tímto soudobým zatížením jedné bytové jednotky dané kategorie na úrovni DTS (VN/NN):

- byty kategorie „A“  -     2,0   kVA

- byty kategorie „B“  -     3,5   kVA

- byty kategorie „C“  -   12,0   kVA 

Výpočet max.. soudobého zatížení bytového odběru pro navrhovaný počet bytů na úrovni DTS byl stanoven na základě předpokládaného počtu bytových jednotek s určením kategorie stupně elektrizace v jednotlivých částech obce:

Smax.byt. =  A x 2 + B x 3,5 + C x 12  =  14 x 2 + 14 x 3,5 + 4 x 12 = 125  (kVA)

Podílové maximum základní občanské vybavenosti je stanoveno odborným odhadem a je označeno Smax.vyb.

Pro podnikatelskou sféru a zemědělskou výrobu napojenou z distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV se maximální soudobé zatížení stanovilo na základě stávajícího zatížení a odhadu nových podnikatelských aktivit (bez podniků, které mají vlastní trafostanice) a je označeno :

Smax.pod

Pak celkové předpokládané max. zatížení obce  je dáno vztahem:

Smax.celk. = Smax.byt. + Smax.vyb. + Smax.pod. =  125 + 12,5 + 12,5 =  150  kVA

Potřebný transformační výkon na úrovni transformačních stanic 22/0,4 kV je uvažován při účiníku v sítí 0,95 a optimálním využití transformátorů na 80%. Pak je potřebný výhledový instalovaný výkon DTS ČEZ Distribuce, a.s.  pro obec:

PiDTS = Smax.celk. / 0,8  =  187,5 kVA  

Celkové vypočtené energetické bilance odběru elektrické energie:

                                           SOUDOBÉ  ZATÍŽENÍ  NA  ÚROVNÍ  DTS

	  OBEC /m.č.
	BYTY

Smax.byt.                                ( kVA)
	OBČ.VYBAV.

Smax.vyb.

(kVA)
	PODNIkÁNÍ

Smax.pod.

(kVA)
	CELKEM

Smax.celk.

(kVA)
	POTŘEBNÝ INSTAL. VÝKON

DTS (kVA)

	Mankovice
	125
	12,5
	12,5
	150
	187,5

	
	
	10%
	10%
	
	


Podle vypočtené bilance příkonu el. energie bude nutno  zajistit, při předpokládaném rozdělení jednotlivých odběrů, zvýšení instalovaného výkonu DTS ČEZ Distribuce, a.s. asi o 175 kVA .

Potřebný transformační výkon pro obec bude zajišťován stávajícími distribučními transformačními stanicemi.

Navrhovaný průmyslový závod (vedle kafilerie) bude možno zásobit prostřednictvím vlastní DTS napojenou krátkou přípojkou na linku VN 235. 

Souběžně s trasou rozestavěné dálnice D47 prochází Mankovicemi vedení VVN 110 kV. Při pochůzce v terénu jsme zjistili, že část trasy je již přeložena. 


Jižně od dálnice D47 prochází souběžně s dálnicí hájený koridor pro stavbu VVN 400 kV v šířce 400 m – jako územní rezerva je takto vyznačen v ÚPN VÚC.


V „dolní“ – jižní části obce procházejí – se kříží – dvě trasy VVN, jedna 110 kV, druhá 220 kV.

Zásobování plynem 


Severozápadní částí území obce prochází ve směru z Oder do obce Vražné VTL plynovod DN 300. Z něj vychází krátká odbočka do kafilerie, která má samostatnou regulační stanici. Na okraji zástavby „Horního“ konce Mankovic stojí regulační stanice (RS) VTL/STL napojená na VTL plynovod krátkou přípojkou 100 mm. Z něj vycházejí středotlaká plynovodní vedení, zásobující celé Mankovice a Suchdol nad Odrou. Rozvody mají dimenze 225 – 160 (přívodní trasa do Suchdolu) – 63 – 40 mm. Rozvody plynu jsou v dobrém technickém stavu a dostatečně kapacitní.


Z výše jmenovaného VTL vedení plynu odbočuje ještě v území Mankovic VTL plynovod DN 100 mm vedený podél silnice III. tř. do RS VTL/STL Vražné, která stojí kousek za hranicí obce.


Zastavitelné plochy pro bydlení je možno napojit na STL plynovod buď přímo, nebo krátkými trasami.


Navrhovaný průmyslová závod u kafilerie bude možno zásobovat z vlastní RS nebo napojit na STL rozvodny v obci.

Zásobování teplem


Ústřední zdroj tepla s instalovaným výkonem nejméně 5 MW, který dodává teplo pro více odběrných tepelných zařízení není v obci provozován.


Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro objekty vybavenosti – s možností napojení na zemní plyn.


Vzhledem k rostoucím cenám energií se dá těžko odhadnout, jaký bude poměr mezi využitím plynu, el.energie a tuhých paliv v budoucnosti. Z hlediska čistoty ovzduší je preferováno využití plynu v kombinaci s el. energií nebo jiné alternativní zdroje.

spoje


Podél trasy VVTL plynovodu je veden dálkový optický kabel; druhý podél silnic ve východní části obce.
Územím prochází několik tras radioreléových spojů - všechny označené jako „ostatní“; tři jsou označeny: RS Suchdol n. Odrou - Jeseník n. Odrou, RS Veselský kopec - Štramberk a RS Janovice - ? V návrhu ÚPN se zařízení spojů nemění.

nakládání s odpady


Odvážení komunálního odpadu zajišťují technické služby Nový Jičín. V obci se užívají sběrné nádoby 110 l, vyvážejí se 1x za 14 dní v létě, 1 x za týden v zimě mimo území obce - na skládku do Životic.


Na třech místech v obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad - plasty a sklo.


Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je organizován 1x ročně do kontejnerů, které přistavují a odváží Technické služby Nový Jičín.


Se zřízením sběrného dvora se v obci nepočítá.


Likvidaci odpadů z výrobních provozů zajišťují a budou zahišťovat přímo původci odpadů.

občanská vybavenost

V Mankovicích jsou dnes tato zařízení občanského vybavení:

- mateřská škola (40 dětí)

- základní škola  (40 žáků)

- Kulturní dům (kinosál 60 míst, sál 150 míst, bar 32 míst)

- knihovna

- obecní úřad

- kostel

- hřbitov

- pracoviště lékaře pro děti a dorost (ordinuje 1x týdně)

- fotbalové hřiště TJ Tatran (+klubovna, šatny)

- motorest ROGAS

- bistro U rybníka

- prodejna potravin

- večerka

- hasičská zbrojnice

V obci v současné době fungují dvě zájmové organizace:

- TJ Tatran

- Sbor dobrovolných hasičů

Rozsah občanského vybavení odpovídá velikosti obce. Výhodou je fungující základní a mateřská škola.

Konkrétní potřeba občanského vybavení (OV) s většími územními nároky nebyla v obci zaznamenána. Pro umístění zařízení lokálního významu jsou možnosti v zastavěném území i zastavitelných plochách smíšených obytných i jako změny staveb v ploše smíšené obytné historické. Navrženy jsou dvě menší plochy pro OV v centrální části obce.

veřejná prostranství


Místo veřejná prostranství označujeme v Mankovicích veřejné prostory - uliční prostory - termínem veřejné komunikační prostory. Jen některé z nich budou splňovat parametry veřejných prostranství dle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:

především ty, které obsahují navrhované místní obslužné komunikace k zastavitelným plochám.


Vyznačeny jsou všechny veřejné komunikační prostory, které je třeba zachovat.

c4) ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES


V neurbanizovaném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:

NT - povrchová těžba surovin

NL - lesní

NP - přírodní

NS - smíšené nezastavěné území

NZ - zemědělské

W - vodní

Společným jmenovatelem všech jmenovaných ploch je ochrana volné krajiny před nežádoucím zastavěním. Podmínky využití ploch umožňují umístění staveb a zařízení pro potřebu lesního a vodního hospodářství, staveb pro ochranu přírody a krajiny, nezbytné dopravní a technické infrastruktury případně doplňkových zemědělských staveb a možnost povrchové těžby surovin ve výhradním i nevýhradním ložisku štěrkopísku Mankovice.

NL – Do plochy lesní  jsou zařazeny souvislé lesní porosty v severozápadním okraji území. Ostatní menší celky jsou většinou součástí plochy NP nebo NS. K zalesnění je navržena dohodnutá menší plocha v nivě Odry - mimo aktivní zónu záplavového území.

NP - Plochy přírodní zahrnují krajinářsky, přírodně a ekologicky nejhodnotnější části nezastavěného území. V Mankovicích do těchto ploch patří:

- plochy soustavy NATURA = ptačí oblast Poodří a evropsky významná lokalita Poodří

- plochy I. a II. Zóny odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří

- plochy přírodní památky Meandry Staré Odry

- plochy biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability - ÚSES.

V ploše přírodní, do které zasahuje aktivní zóna záplavového území, je ponechána možnost rozšiřování trvalých travních porostů na orné půdě. Zalesňování není vhodné pro riziko zhoršování odtokových poměrů.

NS – Plochy smíšeně nezastavěného území

V Mankovicích jsou takto označeny menší výměry orné půdy, trvalých travních porostů, ostatní zeleně, les. 

NS  = 
takto označeny jsou veřejně přístupné porosty podél vodních toků, krajinná zeleň mezi        zastavitelnými plochami a volnou krajinou, mezi  zastavěným územím a volnou krajinou. 


V těsném sousedství zastavěného území je ponechána (podmíněně) v této ploše možnost pro umisťování samostatných zahrad.


Západně od „kafilerie“ je navrhováno zalesnění prudších svahů jako prevence půdní eroze (splachy z orné půdy).

NS-1 = takto označené plochy leží uvnitř CHKO, zde je nutno především dbát na přísnou ochranu krajinného rázu.

NS-2 = takto označena jsou navrhovaná zatravnění jako ochrana zastavěného území obce a zastavitelných ploch obytného území a drobných vodních toků před splachy z polí. Součástí je i ochranná zeleň mezi zemědělským závodem (se zastavitelnou plochou Z13), zastavitelnými plochami pro bydlení Z4 a Z5 a územní rezervou pro bydlení.

NS-3 = takto označen je lesík a zeleň mezi „horní“ a „dolní“ částí obce, který může částečně plnit funkci veřejné zeleně.


Vymezené plochy NS je třeba považovat za minimální rozsah v rámci obce. Jejich působení v krajině je tedy víceúčelové:

· převádění povrchového odtoku při přívalových deštích do půdního profilu

· ochrana před smyvy půdy, hnojiv a nečistot do vodních toků

· zvýšení podílu ekologicky stabilnějších ploch v území

· vytvoření úkrytu pro drobné živočichy

· krajinotvorná a estetická funkce

NZ – Plochy zemědělské – zahrnují velké celky zemědělské (v Mankovicích především) orné půdy, s ponecháním možnosti pro doplňování krajinné zeleně, zatravnění.

NT - Plocha povrchové těžby

Vymezená plocha je označena jako zastavitelná, protože bude obsahovat i doprovodná provozní zařízení. Obsahuje upřesněné koridory pro stavbu regionálně významného vodovodu a VVTL plynovodu vedených v souběhu se stávajícími trasami i jejich min. územní ochranu v těžebním prostoru.

Způsob těžby i následná rekultivace budou prováděny tak, aby výsledkem byla soustava několika menších vodních ploch umožňujících vznik ekosystémů typických pro Poodří.


Protipovodňová opatření nejsou navrhována, je respektováno záplavové území Odry a jeho aktivní zóna, ve kterém nejsou umísťovány stavby.

Plochy pro rekreační využití nejsou navrhovány. Rekreační využití bude mít rozestavěná vodní nádrž Kletné, která částečně zasahuje do Mankovic.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 


Cílem vymezení ÚSES je zajistit přetrvání – tj. trvalou existenci a reprodukci původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách člověkem ovlivněné nebo přetvořené krajiny. Tato původní společenstva jsou schopna bez výrazného přísunu energií člověkem ve svých přirozených stanovištích přetrvávat i v podmínkách rušivých vlivů civilizace.

Vymezením a realizací prvků ÚSES v území vytvoříme pro ekologickou stabilitu krajiny nezbytné prostorové podmínky, jen realizace ÚSES však ekologickou stabilitu krajiny nezaručí.

ÚSES má zajistit:

• Uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje genofondu krajiny v celé jeho pestrosti a rozma​nitosti v rámci jeho přirozeného prostorového rozmístění, jako dlouhodobého stabilizujícího zdroje a rezervy (toto zajišťují především prvky regionálního SES).

•
Vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině, které by příznivě ovlivňovaly okolní ekologicky méně stabilní části (toto zajišťují především prvky lokálního – místního SES).

Základními skladebnými prvky ÚSES jsou:


Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou, trvalou, existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.

Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod pojmem „migrace“ se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale výměna genetické informace v rámci populace, přenos pylu, živočišných zárodků apod.

Tvorba ÚSES vychází ze zákonů o životním prostředí, o ochraně přírody a krajiny, 
o pozemkových úpravách. Podrobnější pokyny k vytváření systémů ekologické stability určuje prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Do praxe jsou ÚSES a jejich vymezení prosazovány orgány státní správy:

a)  jako součást územně plánovací dokumentace;

b)  jako součást lesních hospodářských plánů;

c)  jako součást komplexních nebo dílčích pozemkových úprav.


Vymezení územního systému ekologické stability je vždy součástí hlavního výkresu územního plánu, vymezení ÚSES je zařazováno mezi veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám omezit nebo vyvlastnit.

K jednotlivým prvkům ÚSES v území obce:

NRBC 92 - Oderská niva - jih - změny orné půdy ve prospěch lučních společenstev případně lesních nejsou konkrétně navrhovány, stanovené podmínky pro využití plochy NP změnu umožňují.

RBK 1526 - vedený tokem Odry; navrhovaná zatravnění (uvnitř aktivní zóny záplavového území) nebo zalesnění (mimo aktivní zónu) dnešní orné půdy jsou konkrétně vymezena.

RBC 176 Oderské rybníky - je navrženo zatravnění (ostatní plochy) části dnes orné půdy.

RBK 1529 - je upřesněno vymezení především vložených lokálních biocenter. Biokoridor je veden lesními pozemky, kde budou podporovány původní druhy dřevin.

LBK vycházející z NRBC 92 a procházející Mankovicemi severně ve směru do Suchdolu nad Odrou. Dnes chybějící úseky vedené ornou půdou jsou navrženy k zalesnění. Průchod ÚSES zastavěným územím zahrnuje nezbytně nutné části dnešních zahrad, které musí zůstat nezastavěny. 

c5) zdůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch 


s rozdílným způsobem využití


Označení a obsah většiny ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu Mankovice je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění,

SB,SBH- plochy smíšené obytné, historické

OV,H
- plochy občanského vybavení, hřbitova

RS
- plochy rekreace, sportovní

V,VZ
- plochy výroby a skladů, zemědělské výroby

D
- plochy dopravní infrastruktury

TI
- plochy technické infrastruktury

NT
- plochy povrchové těžby

NL
- plochy lesní

NP
- plochy přírodní

NS
- plochy smíšené nezastavěného území

NZ
- plochy zemědělské

W
- plochy vodní

     Podrobné podmínky pro využití ploch jsou obsaženy v textové části I. územního plánu.  Jiné postavení ve smíšených plochách obytných má plocha obytná smíšená historická. Zahrnuje objekty a pozemky zemědělských usedlostí – statků. Funkční je její náplň shodná s plochou smíšenou obytnou, liší se jen v podmínkách prostorového uspořádání: V ploše obytné smíšené historické jsou možné takové změny v území, aby objemy budov a jejich umístění na pozemku, které tvoří architektonicko-urbanistickou hodnotu mohly zůstat nadále zachovány.


Také plocha rekreace sportovní má trochu jiný obsah než je stanoveno ve vyhlášce – v Mankovicích zahrnuje areál fotbalového hřiště.

Plocha vodní – navrhovaná označuje jen plochu navrhované vodní nádrže Kletné. Považovali jsme za vhodné ji takto vyznačit, protože jinak jsou vodní plochy a toky součástí ploch s rozdílným způsobem využití. Pouze v koordinačním výkrese jsou vyznačeny jako významný krajinný prvek „ze zákona“; navrhovanou vodní nádrž je sporné takto označit.


Následující plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezeny v územním plánu Mankovic nejsou ve vyhl. č. 501/2006 Sb. jmenovány. Jsou to:

K – veřejné komunikační prostory. Jsou to uliční prostory v zastavěném území obce a veřejně přístupné komunikační prostory v krajině, které nesplňují požadavky na veřejná prostranství dle vyhl. č.501/2006 Sb., ale je nutné je jako veřejné prostory udržovat, navrhovat, využívat.

ZS – zeleň zastavěného území. Jako samostatné plochy zeleně jsou v územním plánu Mankovic vymezeny proto, že nejsou z různých důvodů vhodné k zastavění a leží v zastavěném území obce. Jsou to jednak plochy ZS veřejně přístupné (tedy vlastně veřejná zeleň) a plochy soukromé zeleně ZS-1, což jsou zahrady v okrajové části obce.


„Indexy“ používané u kódů ploch s rozdílným způsobem využití - např. NS-1, ZS-1 - jsou použity pro možnost stanovení částečně odlišných (např. prostorových) podmínek využití pro jednotlivé lokality jinak stejných funkčních ploch.

c6) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ 


Jako veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům nebo stavbám

vyvlastnit nebo omezit, jsou v ÚPN Mankovice vymezeny:

TI-1 = VVTL plynovod jako VPS převzatá z nadřazené ÚPD (návrh ZÚR-MSK),

TI-2 a TI-3 = splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod jako technická infrastruktura, která bude pro obec nejvýznamnější,

D1-D5 = místní komunikace, které zajišťují dopravní obsluhu k navrhovaným zastavitelným plochám nebo v těchto pochách,

D6 = úsek samostatné cyklostezky, která je součástí cyklotrasy celostátního významu.



Jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům nebo stavbám vyvlastnit nebo omezit, je vymezen průběh územního systému ekologické stability ÚSES. Nezáleží přitom, jde-li o části systému funkční-přírodě blízká, nebo nefunkční-např. orná půda, kde bude třeba ÚSES založit. V pozemcích vymezených pro ÚSES lze omezit práva vlastníků např. tím, že na lesních a zemědělských pozemcích nebudou moci hospodařit podle svých představ. 

c7) zdůvodnění NAVRŽENÉHO vymezenÍ ploch a koridorů územních rezerv

plocha R1 – územní rezerva pro bydlení.


Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti Mankovic v blízkosti mimoúrovňové křižovatky dálnice D1 i dopravní dostupnosti blízkých větších měst – Nový Jičín a Odry – je možné, že navrhovaný převis nabídky ploch pro bydlení – cca 100% očekávané potřeby – nebude dostatečný. Proto je navržena územní rezerva, která může být za podmínek stanovených v kap.i) textové části I. využita pokud navržené zastavitelné plochy pro bydlení budou vyčerpány nebo ze závažných důvodů nebudou moci být využity.

plocha R2 – územní rezerva pro průmyslovou výrobu.


Je to území v bezprostřední blízkosti křižovatky dálnice. Požadavek vzešel z pracovních jednání nad rozpracovaným územním plánem.

R – D507 – územní rezerva – koridor – pro vysokorychlostní trať (celková šířka 200 m).

R – E501 – územní rezerva – koridor – pro vedení VVN 400 kV (celková šířka 400 m).


Obě územní rezervy jsou převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace = ÚPN VÚC Beskydy v platném znění i návrhu ZÚR Moravskoslezského kraje.

R – V502 – územní rezerva – koridor pro regionálně významný vodovod. 


Z nadřazené dokumentace – ÚPN VÚC Beskydy v platném znění i návrhu ZÚR Moravskoslezského kraje byla převzata jen část koridoru v celkové šířce (200 m). V rámci územního plánu Mankovice byla upřesněna trasa vodovodu tak, že v území obce i dále ve směru na Bernartice nad Odrou je vedena v souběhu se stávajícím (nefunkčním) vodovodem. To  umožnilo snížit šířku koridoruna asi 25 m což je odhad potřebné manipulační plochy nutné ke stavbě. 

c8) zdůvodnění NAVRŽENÉHO vymezení ploch, PRO kterÉ je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování v území 


Takovéto plochy nebyly ve schváleném zadání územního plánu požadovány. 


V průběhu prací na návrhu územního plánu vyvstal konkrétní požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro průmyslový podnik do plochy v sousedství „kafilerie“.


Požadovaná studie by prověřila reálnost tohoto záměru z hlediska napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, vlivu na krajinný ráz.


Pro plochy územních rezerv – R1 a R2 – bude sice také nutné prověření záměru územní studií, ale podmínkou pro rozhodování o změnách v území ve smyslu „výhledového“ využití ploch je změna územního plánu – jde o plochy rezerv, nikoliv zastavitelné plochy.

c9) limity a omezení ve využití území, zásahy do limitů 


vyplývající z řešení územního plánu

      V území obce se v současné době nacházejí dále jmenované limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí; V koordinačním výkrese jsou zakresleny ty, které jsou v měřítku 1: 5000 zobrazitelné. Limity využití území se mohou v čase měnit – některé mohou být zrušeny, změněny nebo na základě právního předpisu nebo správního rozhodnutí vzniknou nové.

limity vyplývající z řešení platného úpn vúc beskydy

•
nadregionální a regionální prvky územního systému ekologické stability; nadregionální biocentrum 92a a Oderská niva - jih, regionální biocentrum 176 Oderské rybníky, regionální biokoridory 1523 vodní toky Odry a 1529 podél hranice s k.ú. Pohoř

•
hájený koridor pro regionálně významný vodovod Mankovice - Nový Jičín = územní rezerva; DN 500 - šířka koridoru = 200 m

•
územní rezerva - koridor - pro vysokorychlostní trať (VRT)

•
územní rezerva - koridor - pro trasu VVN 400 kV

•
průchod navrhované republikově významné cyklotrasy Odra - Morava - Dunaj.

další limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí

•
ochranné pásmo silnic III. tř. = 15 m od osy komunikace mimo zastavěné území obce. Nositelem limitu jsou silnice III/04810; III/04734; III/04739; III/04732. 


Dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

•
ochranné pásmo dálnice = 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu


Dle zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

•
ochranné pásmo dráhy = 60 m od osy krajní koleje železniční trati a 30 m od vlečky.


Dle zák. č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

•
ochranná pásma nadzemních vedení elektřiny

- u VVN 110 kV a 220 kV jsou zakreslena ochranná pásma převzatá z podkladů ÚAP - ORP Nový Jičín = 15 m na obě strany u 110 kV, 25 m na obě strany u 220 kV

-
u VN 22 kV = 7 (10) m od krajního vodiče na obě strany

•
bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu = 200 m od kraje potrubí na obě strany. 

•
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu = 40 m od kraje potrubí na obě strany. 

•
ochranná pásma STL plynovodů - v zastavěném území 1 m na obě strany - mimo zastavěné území 4 m na obě strany od půdorysu potrubí - v měřítku výkresů ÚPN nezobrazitelné.

  Dle zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•
radioreléové spoje jsou převzaty z ÚAP, jsou označeny jako „ostatní“ - nemají vymezeno ochranné pásmo. Zakresleny jsou ve výkrese „vodní hospodářství, koncepce energetika a spoje“.

•
dálkový optický kabel převzat z ÚAP. Ochranné pásmo je nezobrazitelné v měřítku koordinačního výkresu.

•
ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení pokrývá téměř celé území obce. 

Dle zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 219/2000 Sb.

•
regionálně významné vodovody (převzato z podkladů k ÚAP - ORP Nový Jičín a z PR+R), některé jsou nefunkční; ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od průmětu potrubí při průměru do 500 mm, 4 m při průměru nad 500 mm.


Dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.

•
zdroje vody = ochranné pásmo 1. st. dáno oplocením. 

•
ochranné pásmo pozorovaného vrtu ČHMÚ = 250 m

•
hyrometeorologický vrt, zřízený pro sledování kvality vody – převzato z ÚAP

•
záplavové území vodního toku Odra včetně vymezení aktivní zóny. Vyhlášeno rozhodnutím KÚ MSK 37663/2006 ze dne 23. 2. 2006


Dle zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

•
ochranné pásmo pohřebiště nevyhlášené včetně nositele limitu - hřbitova. 100 m od okraje hřbitova.


Dle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

•
ochranné pásmo lesa 50 m od okraje lesních pozemků. 


Dle zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

•
nemovité kulturní památky, dle ústředního seznamu (rejstříkové číslo):

-
kostel Navštívení Panny Marie - 25942/8-2070

-
socha sv. Jana M¨Nepomuckého - 29189/8-2079

-
kaple ve směru na Odry u silnice III/04734 je navržena k ochraně

•
vodní toky, rybníky, lesy = významné krajinné prvky „ze zákona“. 

•
památný strom = lípa srdčitá, vyhlášena rozhodnutím č. 11/94 Správy CHKO Poodří ze dne 1. 4. 1994

•
Přírodní park Oderské vrchy zřízen vyhláškou OÚ v Novém Jičíně ze dne 22. 12. 1994 
č. 8/94

•
chráněná krajinná oblast Poodří, zřízená vyhláškou MŽP ČR ze dne 27. 3. 1991 
č. 155/1991 Sb. včetně rozdělení na I., II., III., IV. zónu; 

•
ptačí oblasti NATURA 2000 CZ0811020 Poodří - hranice oblasti je shodná s hranicí CHKO

•
evropsky významná lokalita NATURA 2000 CZ0814092 Poodří - vyznačeno v koordinačním výkrese

•
přírodní památka meandry Staré Odry (of r. 1999)

•
registrované významné krajinné prvky; převzato z podkladů MěÚ v Odrách, vyhlášené vyhláškou 8. 12. 1993.


Jsou zakresleny v koordinačním výkrese pod čísly:

23/1 – Suché koryto Zlatého potoka – Goldbach

 (význam krajinářský, botanický, zoologický)

25 – Meze nad VAÚ

(význam krajinářský, botanický, zoologický)

27 – Úvozová cesta v dolu „Pod lesem“ 


(význam krajinářský)

28 – Mez 

(význam krajinářský, zoologický)

29 – Úvoz do Mankovické stráně


(význam krajinářský a botanický)

33 – Dubina 


(význam botanický, zoologický)

34 – Třešňový sad


(význam krajinářský, botanický, zoologický)

47 – Suchá rýha


(význam krajinářský, zoologický, botanický)

48 – Remíz 


(význam krajinářský)

49 – Mlazina 


(význam krajinářský)

50 – Ozelenění VAÚ Mankovice


(význam krajinářský)

51 – Hrušňové stromořadí


(význam krajinářský)


Dle zák. ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění.

•
chráněné ložiskové území vymezené k ochraně ložiska štěrkopísku č. 00880000 Mankovice

•
výhradní ložisko štěrkopísku č. 3008800 Mankovice

•
ochranné pásmo Asanačního veterinárního ústavu Makovice = 500 m od oplocení.

OMEZENÍ VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ

       Z hlediska krajinného rázu je celé území obce zařazeno do „území s velmi přísnou ochrannou krajinného rázu – krajinného prostoru I-1 říční niva dle „Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří; návrh územního plánu v rámci možností toto hodnocení respektuje.


V koordinačním výkrese jsou zobrazeny další omezení ve využití území, ke kterým je třeba přihlížet při rozhodování v území. Jsou to především limity využití území vyplývající z řešení územního plánu:

· navržený průběh lokálního biokoridoru ÚSES s lokálním biocentrem

· pásmo ochrany prostředí navrhované ČOV

· ochranné pásmo navrhovaného nadzemního vedení VN 22kV

· ochranné pásmo objektů živočišné výroby - nevyhlášené.

· koridory - územní rezervy navržené pro možnost stavby částí trasy VVTL plynovodu a regionálně významného vodovodu v souběhu se stávajícími trasami i v zastavitelné ploše pro těžbu

Tyto návrhy se stanou limity využití území vyplývajícími z právních předpisů a správních rozhodnutí až budou realizovány, ale už vydáním územního plánu se stanou závaznými prvky řešení územního plánu.

Za omezení ve využití území, které vyplývají z vlastností území i z návrhu ÚPN, považujeme dále:

•
památky místního významu, místo významné události, zachované objemy a urbanistické uspořádání statků. Jsou vyznačeny v koordinačním výkrese a vyjmenovány ve výrokové části územního plánu. Objem a urbanistické uspořádání statků chráněno stanovenými podmínkami pro využití plochy „smíšené obytné historické“.

•
vzrostlá krajinná zeleň mimo lesy. Jsou to hájky, remízky, skupiny vzrostlé zeleně, které by měly být podle možností respektovány.

•
poddolované území a důlní dílo v nezastavěné části obce

•
nevýhradní ložisko č. 3014600 Vražné - Západ.

omezení vyplývající z limitů využití území


Některé zastavitelné plochy jsou ovlivňovány dalšími omezeními ve využití území - viz zákres v koordinačním výkrese. Bude třeba řešit v dalších stupních územně plánovací dokumentace, územních studiích, územním řízení. Střety s méně významnými limity - např. s uličními trasami technické infrastruktury - nevytváří zásadní překážky, které by výrazně omezovaly využití ploch k navrženému účelu.

Týká se zastavitelných ploch:

Z15 - průmysl. Leží uvnitř přírodního parku Oderské vrchy - na okraji. V zastavitelné ploše je část registrovaného významného krajinného prvku č. 20.

Z6 - bydlení.Leží uvnitř hájeného koridoru pro el. vedení 400 kV.

Z13 - zemědělská výroba. Plochou prochází venkovní vedení VN 22 kV.

Z3 - bydlení.Plochou prochází venkovní vedení VN 22 kV. Vzhledem ke směru jakým prochází bude možno vytvořit parcelaci, která umožní využití plochy bez nutnosti přeložky.

Z12 - nevelké rozšíření plochy zemědělské výroby ve směru do nivy Odry; uvnitř ochranného pásma dráhy - regionální železniční trati.

Z5 - bydlení. Leží uvnitř přírodního parku Oderské vrchy - na okraji.

Z17 - bydlení. Plochou prochází el. vedení VN. Vzhledem ke stanovené intenzitě využití území (5 RD) bude možno umístit RD bez přeložky VN.


Jde o rozšíření zastavěného území ve směru do nivy Odry. Nutno respektovat rozhledový trojúhelník křižovatky silnic III. tř. - i u oplocení (viz výkr. I. B2.).

Z9 - zemědělská výroba. Leží uvnitř hájeného koridoru pro vedení regionálně významného vodovodu. Pokud bude respektován návrh vedení vodovodu v trase stávajícího nevyužívaného a s tím souvisejícího navrženého upřesnění dalších cca 300 m trasy, bude možné plochu v tomto rozsahu využít.


Částečně - cca 20 m - zasahuje Z9 do ochranného pásma dráhy.

Z14 - zemědělská výroba. Leží u silnice, na okraji přírodního parku Oderské vrchy.

Z16 - vymezení těžebního prostoru pro povrchovou těžbu štěrkopísku uvnitř CHLÚ, výhradního a nevýhradního ložiska.


Leží na okraji CHKO Poodří. Plochou prochází trasy el. vedení VVN, VVTL plynovod, regionálně významný vodovod.


V ploše jsou vymezeny hájené koridory pro trasu VVTL plynovodu DN 700 (v souběhu se stávajícím) v rozsahu bezpečnostního pásma 400 m, a regionálně významného vodovodu, vedeného také v souběhu se stávajícím, nevyužívaným.


Pro ochranu stávajícího VVTL plynovodu a možnou stavbu souběžného je v ploše navrženo vymezení koridoru v celkové šířce 150 m (2x70), ten nebude dotčen těžbou.


Pro ochranu stávajícího vodovodu a možnou stavbu souběžného je v ploše navrženo vymezení koridoru v celkové šířce 25 m - ten nebude dotčen těžbou.

c10) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

        ŘEŠENÍ

ČISTOTA OVZDUŠÍ – VAZBA NA KRAJSKÝ PROGRAM

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem území obcí a jednotlivých sídel z hlediska  ochrany životního prostředí. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obci mají většinou velké zdroje znečištění v širším regionu ( zejména hutní a energetické podniky v Ostravě, Kopřivnici, Novém Jičíně). V řešeném území mají značný negativní vliv na čistotu ovzduší také malé místní zdroje znečištění a doprava. Situaci příznivě ovlivňuje  plynofikace obce. 

V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje. Program snižování emisí Moravskoslezského  kraje bude aktualizován do roku 2008. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje byl zpracován v červnu 2006, následně byl zveřejněn k připomínkování. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje je formulován jako  "nadstavba" Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského  kraje.

Krajský úřad předkládá vždy  do 31. prosince kalendářního roku radě  kraje situační  zprávu o  kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok a o postupu realizace úkolů  stanovených tímto nařízením. Primárním cílem je dosáhnout k roku 2010 doporučených  hodnot emisních  stropů zejména pro pevné částice, oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOX), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanovených pro Moravskoslezský kraj. Na tento program by měly navazovat i místní programy snižování emisí znečišťujících látek na úrovni obcí.  Nepříznivý vývoj potvrzuje  následující sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP pro rok 2006, vycházející z údajů za rok 2005 – které již 25,8 % spádového území stavebního úřadu Odry zařazuje mezi území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Řešené území Mankovic k územím se zhoršenou kvalitou ovzduší pravděpodobně částečně patří. Příčinou je znečištění ovzduší polétavým prachem - suspendované částice frakce PM10 , zejména podél komunikací s koncentrací dopravy. Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

S ohledem na širší vývoj a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je potřebné využít existujících  možností zlepšení kvality ovzduší v řešeném území. Zejména přiměřeně posuzovat  povolování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném i širším území, dále v rámci řešeného území zejména prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch).

OČEKÁVANÉ POZITIVNÍ NEBO NEUTRÁLNÍ DOPADY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

· Navržený územní rozvoj obce respektuje jeho dochovanou urbanistickou strukturu a dále ji rozvíjí.

· Navržené řešení respektuje architektonicko-urbanistické hodnoty území – dochované soubory zem. usedlostí, nemovité kulturní památky, památky místního významu.

· Navržené řešení respektuje přírodní hodnoty v území – CHKO Poodří, evropsky významná lokalita a ptačí oblast Poodří, přírodní památku Meandry staré Odry, registrované VKP. Pro zachování krajinného rázu je navrženo respektovat nepřekročitelnost jižní hranice zastavěného území obce - ve směru do Oderské nivy - jako nepřekročitelnou pro územní rozvoj. 

· Jsou respektovány významné krajinné prvky – lesy, rybníky, vodní toky, nivy toků. Jsou respektovány zdroje vody, jejich ochranná pásma – tedy přírodní prostředí a přírodní zdroje.

· Vymezením územního systému ekologické stability a návrhem založení jeho chybějících částí je vytvořen územní předpoklad pro zachování ekologické stability krajiny.

· Je respektována stávající veřejná zeleň v zastavěném území obce, navržená nová plocha v centrální části obce, aby byly tyto plochy v území rovnoměrně rozloženy

· Dá se očekávat omezení půdní eroze, zlepšení odtokových poměrů i čistoty toků díky navrženému zatravnění především podél toků a ve svazích, návrhem protierozních pásů.

· Dostatek navržených ploch pro bydlení přispěje k posílení sídelních funkcí, stabilizaci osídlení.

· Vymezení ploch pro bydlení, které vzešly z požadavků obyvatel může přispět k udržení vysoké soudržnosti společenství obyvatel území.

· Rozšíření tras plynovodů, vodovodů, kanalizace a ČOV zvýší atraktivitu pozemků určených k zástavbě a nepřímo přispěje k hospodářskému rozvoji obce.

· Návrh rozvojových ploch pro zemědělskou výrobu a průmyslový podnik i otevření těžebního prostoru vytvoří územní předpoklad pro zvýšení počtu pracovních příležitostí a posílení hospodářského rozvoje obce.

· Dá se očekávat, že čistota podzemních i povrchových vod se díky navrženému systému odvádění a čištění odpadních vod do zastavitelných ploch zlepší.

· Je možno očekávat, že čistota ovzduší v obci se díky rozšíření možnosti vytápění ušlechtilými palivy – plynem a elektřinou – nezhorší. Imise do území pocházející především z širšího okolí ostravské aglomerace však ovlivnit nelze.

MOŽNÉ NEGATIVNÍ DOPADY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

-Realizací navrženého řešení dojde k záborům zemědělského půdního fondu. Z celkového záboru je zemědělské půdy cca 97 % , z toho orné 94 % (podrobněji v kap. II.1.e). Největší podíl připadá na těžební prostor.

-Rozšíření výrobně-skladovacích a podnikatelských ploch může negativně ovlivnit stávající obytné území (např. zvýšená doprava, prašnost).

-Navržený průmyslový závod-s konkrétním investorem a náplní výroby-může nepříznivě ovlivnit krajinný ráz (alespoň do doby, než „zaroste zelení“ i atraktivitu zastavitelných ploch v obci.

-Také povrchová těžba štěrkopísku může dočasně negativně ovlivnit vnímání atraktivity prostředí obce.

ZÁVĚR

S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a na přírodní podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území zejména posílení hospodářských podmínek a také zlepšení podmínek životního prostředí, především v rámci širšího regionu – realizace výrobních a podnikatelských zón v Ostravě-Hrabové a Mošnově, snižování negativních důsledků stávající průmyslové výroby na Ostravsku, ale i přímo v obci – posílení obytné funkce, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, při minimalizaci dopadů na životní prostředí (zejména vlivů dopravy, vytápění, likvidace odpadních vod).


Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem přiměřeného rozvoje obce, který je navržen tak, aby nepřekročil měřítka a limity obce jak z hlediska tradice zástavby, zachování sociální soudržnosti obyvatel a podmínek optimální vybavenosti obce, tak i zachování přírodních a krajinářských hodnot území.


Závěrem lze konstatovat, že návrh územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos navrženého řešení pravděpodobně převáží jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být ohroženy podmínky života budoucích generací.

d) INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ









Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Mankovice na udržitelný rozvoj území ani vyhodnocení dopadu návrhu územního plánu na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Poodří – soustavy NATURA 2000 – nebylo ve schváleném zadání pro zhotovení územního plánu požadováno.

e) 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení  na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa


Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen vyhodnocení záborů půdy) je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999 Sb.,vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, Metodického pokynu MŽP ČR (č.j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 1.10. 1996 s účinností od 1.1  . 1997 a zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Vyhodnocení záboru půdy slouží orgánům ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení předpokládaného záboru zemědělské půdy v jednotlivých lokalitách navržených k výstavbě. 

Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v odůvodnění územního plánu následující textovou částí s tabulkovou přílohou a ve výkresu II.C.. V celém řešeném území byly zakresleny hranice a kódy bonitních půdně ekologických jednotek a odvodněné pozemky. Jednotlivé BPEJ jsou zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V.

KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou charakterizovány pětimístným číselným kódem. První číslice kódu vyjadřuje klimatický region - území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Druhá a třetí číslice kódu vyjadřuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením. Čtvrtou číslicí kódu je vyjádřeno utváření povrchu zemědělského pozemku - sklonitost a expozice ke světovým stranám. Pátou číslicí kódu je vyjádřena skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy.

Charakteristika hlavních půdních jednotek, které se vyskytují v řešeném území:

21 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě   na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech 

26 – Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

43 – Hnědozemě  luvické,  luvizemě  oglejené  na  sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve  spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení. V území obce je to většina pozemků severně od silnice III/07434 procházející zastavěným územím obce 

44 – Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření 

56 – Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé 

58 – Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. V území obce jsou to téměř všechny půdy jižně od silnice III/07434 procházející zastavěným územím obce

59 – Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu. V území obce se vyskytují jen v malém rozsahu. 

Jednotlivé BPEJ jsou zařazeny podle kvality do tříd ochrany zemědělské půdy. Třída ochrany I. označuje nejkvalitnější půdy, třída ochrany V. nejméně kvalitní půdy. 

Na území obce výrazně převažují zemědělské pozemky – cca 82 %, z nich je orné půdy téměř 86 % - více než 714 ha. Orná půda je zastoupena ve všech částech obce rovnoměrně, trvalé travní porosty – které představují pouze asi 11 % zemědělských pozemků – se vyskytují převážně v jižní části území v nivě Odry. Lesní pozemky nejsou v obci příliš zastoupeny, představují necelých 5 % plochy obce. Největší plocha lesa lemuje severozápadní hranici obce s k.ú. Pohoř.

V Mankovicích naprosto převažuje orná půda nejvyšších tříd ochrany I a II – vše velké celky orné půdy; jižně od zastavěného území obce převažuje II. tř., severně od zastavěného území většinou I. tř. ochrany – tedy nejpřísněji chráněné zemědělské pozemky.

Zemědělské půdy III. a IV. tř. ochrany se nacházejí jen ve dvou menších lokalitách v severozápadním cípu obce a jižně od „Dolního konce“ zastavění obce. Třída ochrany V. se v katastru obce nevyskytuje vůbec.

Zábor ZEMĚDĚLSKÉ půdy - NÁVRH

Celkový zábor půdy v návrhovém období činí 112,23 ha, z toho zemědělské pozemky tvoří téměř 98 % = 109,57 ha, z nich je 102,67 ha orné půdy, tj. cca 94%. Předpokládá se zábor 33,5 ha odvodněných zemědělských pozemků. 

Největší podíl zabírané zemědělské půdy připadá na těžební prostor – 80 ha; dále na zemědělskou výrobu – více než 12 ha, na plochy obytné – asi 11 ha.

Zábory půdy v rámci návrhu územního plánu jsou určeny pro plochy smíšené obytné (SB), občanskou vybavenost (OV), průmyslovou výrobu a sklady (V), výrobu zemědělskou (VZ), technickou infrastrukturu (TI), dopravní infrastrukturu (D), povrchovou těžbu surovin (NT) a vodní plochy (W).

Zábor půdy podle funkčního členění ploch:

	funkční členění
	zábor půdy celkem

z toho zemědělské půdy

z ní orné půdy

ha

%

ha 

%

ha 

%



	smíšené obytné
	11,37
	10,13
	11,23
	98,77
	8,21
	73,11

	občanské vybavení
	0,36
	0,32
	0,36
	100,00
	0,05
	13,89

	zemědělská výroba
	12,56
	11,19
	12,52
	99,68
	9,18
	73,32

	průmyslová výroba a sklady
	4,77
	4,25
	4,51
	94,55
	4,51
	100,00

	povrchová těžba surovin
	80,11
	71,38
	78,07
	97,45
	78,07
	100,00

	technická infrastruktura
	0,14
	0,12
	0,14
	100,00
	-
	-

	dopravní infrastruktura
	1,03
	0,92
	0,85
	82,52
	0,76
	89,41

	vodní plochy
	1,89
	1,68
	1,89
	100,00
	1,89
	100,00

	návrh celkem
	112,23
	100,00
	109,57
	97,63
	102,67
	93,70


Zábor ZEMĚDĚLSKÉ půdy – ÚZEMNÍ REZERVY

V územním plánu jsou navrženy územní rezervy pro průmyslovou výrobu a sklady (V) a plochu smíšenou obytnou (SB). Realizací dojde k záboru půdy, který činí celkem 7,49 ha – vše jsou zemědělské pozemky, z toho je 7,32 ha orné půdy. Zemědělské odvodněné pozemky činí 1,57 ha. Lesní pozemky se pro územní rezervy nezabírají.

zábor zemědělské půdy – PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

Samostatně byly vyhodnoceny přestavbové plochy, tyto pozemky jsou již zastavěny, je navržena pouze změna jejich funkčního využití. Plochy jsou navrženy pro výrobu a sklady (V). Celková výměra činí 1,12 ha, jedná se výhradně o nezemědělské pozemky. 

Posouzení záboru zemědělských pozemků

Navržené plochy pro územní rozvoj obce jsou jen v minimálním rozsahu umístěny uvnitř zastavěného území, protože využitelných rezerv tam není mnoho. Zastavitelné plochy většinou navazují na zastavěné území s výjimkou plochy pro povrchovou těžbu, vodní plochu a dvě plochy pro zemědělskou výrobu. Záborem nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, nebude omezen přístup na zemědělské pozemky.  

Největší navržená plocha je určena pro povrchovou těžbu nerostů = 80,11 ha. Dále je největší rozsah ploch  určen pro zemědělskou výrobu (12,56 ha) a pro plochy smíšené obytné (11,37 ha). 

V celkovém součtu zabíraných pozemků výrazně převažují pozemky třídy ochrany II = 76%, třída ochrany I tvoří 23% a III. třída 1%. Půda IV. a V. třídy ochrany není zabírána. Velmi kvalitní půdy výrazně převažují v celém území Mankovic, proto se nelze vyhnou jejich záboru.

Většina pozemků uvnitř navrhovaného těžebního prostoru leží v aktivní zóně záplavového území vodního toku Odra, uvnitř Chráněné krajinné oblasti Poodří. V tomto území by měly být podporovány změny, které vedou k obnově původních ekosystémů na úkor intenzivně obdělávané zemědělské půdy.

ZATRAVNĚNÍ

V územním plánu jsou navrženy plochy k zatravnění. Jedná se o změnu z druhu pozemku orná půda na trvalé travní porosty. Celkem se předpokládá změna druhů pozemků u 34,25 ha orné půdy, z toho je 15,98 ha odvodněných. Tyto výměry nejsou započteny do celkového záboru půdy.

Navrhované zatravnění bude sloužit především jako protierozní opatření (svahy, ochrana zastavěného území), doprovodná zeleň drobných vodních toků a plocha zatravnění v aktivní zóně záplavového území Odry.

 územní systém ekologické stability

Plochy potřebné pro založení chybějících částí biokoridorů a biocenter byly vyhodnoceny samostatně. Jde vždy o změnu druhu pozemku na lesní pozemky. Pro potřeby ÚSES se celkem předpokládá zábor 11,37 ha orné půdy, z toho1,31 ha je odvodněno.

V grafické části jsou zakresleny pouze ty části ÚSES, u kterých dojde ke změně druhu pozemku, zbývající části vymezeného ÚSES jsou již dnes lesní pozemky nebo ostatní plochy.

Zábor LESNÍCH POZEMKŮ

V územním plánu se nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. K zalesnění je navrženo 1,17 ha orné půdy v nivě Odry.

Tab.1 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch - návrh

	Funkční členění
	Plocha číslo
	Celková výměra půdy v ha
	Z toho půda

Z celkového odnětí zemědělské půdy v ha

Nezemědělská 

ha

Lesní

ha

Zemědělská

S ha

Orná

Zahrady

Trvalé travní porosty



	SB
	1

0,86

-

-

0,86

0,81

0,05

-

2

0,22

-

-

0,22

-

0,22

-

3

4,97

-

-

4,97

4,97

-

-

4

2,22

-

-

2,22

1,32

-

0,90

5

1,75

-

-

1,75

0,92

0,77

0,06

6

0,27

0,08

-

0,19

0,19

-

-

17

1,08

0,06

-

1,02

-

0,03

0,99



	S SB
	
	11,37
	0,14
	-
	11,23
	8,21
	1,07
	1,95

	OV
	7

0,21

-

-

0,21

-

0,21

-

8

0,15

-

-

0,15

0,05

0,10

-



	S OV
	
	0,36
	-
	-
	0,36
	0,05
	0,31
	-

	VZ
	9

3,62

-

-

3,62

3,62

-

-

10

3,47

-

-

3,47

3,47

-

-

11

0,90

-

-

0,90

0,90

-

-

12

0,77

-

-

0,77

-

-

0,77

13

2,61

0,04

-

2,57

-

-

2,57

14

1,19

-

-

1,19

1,19

-

-



	S VZ
	
	12,56
	0,04
	-
	12,52
	9,18
	-
	3,34

	S V
	15
	4,77
	0,26
	-
	4,51
	4,51
	-
	-

	S NT
	16
	80,11
	2,04
	-
	78,07
	78,07
	-
	-

	S TI
	18
	0,14
	-
	-
	0,14
	-
	-
	0,14

	D
	19

0,06

-

-

0,06

0,05

-

0,01

20

0,11

0,03

-

0,08

-

0,07

0,01

21

0,48

0,15

-

0,33

0,33

-

-

22

0,38

-

-

0,38

0,38

-

-



	S D
	
	1,03
	0,18
	-
	0,85
	0,76
	0,07
	0,02

	S W
	23
	1,89
	-
	-
	1,89
	1,89
	-
	-

	S Návrh
	112,23
	2,66
	-
	109,57
	102,67
	1,45
	5,45


Tab.2 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch – přestavbové plochy

	Funkční členění
	Plocha číslo
	Celková výměra půdy v ha
	Z toho půda

Z celkového odnětí zemědělské půdy v ha

Nezemědělská 

ha

Lesní

ha

Zemědělská

S ha

Orná

Zahrady

Trvalé travní porosty



	V
	R1
	0,92
	0,92
	-
	-
	-
	-
	-

	V
	R2
	0,20
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-

	S Přestavby
	1,12
	1,12
	-
	-
	-
	-
	-


Tab.3 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch – územní rezervy

	Funkční členění
	Plocha číslo
	Celková výměra půdy v ha
	Z toho půda

Z celkového odnětí zemědělské půdy v ha

Nezemědělská 

ha

Lesní

ha

Zemědělská

S ha

Orná

Zahrady

Trvalé travní porosty



	S SB
	R1
	2,68
	-
	-
	2,68
	2,61
	-
	0,07

	S V
	R2
	4,81
	-
	-
	4,81
	4,71
	-
	0,10

	S Rezervy
	7,49
	-
	-
	7,49
	7,32
	-
	0,17


Tab.4  Předpokládané odnětí půdy ze ZPF – návrh

	Katastrální území
	Plocha číslo
	Funkční členění
	Odnětí zemědělské půdy S v ha
	Kultura
	Kód BPEJ
	Třída ochrany
	Investiční zásahy do půdy v ha

	Mankovice
	1

SB

0,81

2

6.43.00

I

-

0,05

5

6.43.00

I

-

S 1

SB

0,86

-

-

-

-

S 2

SB

0,22

5

6.58.00

II

-

S 3

SB

4,97

2

6.43.00

I

-

4

SB

1,32

2

6.43.00

I

-

0,90

7

6.43.00

I

-

S 4

SB

2,22

-

-

-

-

5

SB

0,92

2

6.43.00

I

-

0,77

5

6.43.00

I

-

0,06

7

6.43.00

I

-

S 5

SB

1,75

-

-

-

-

S 6

SB

0,19

2

6.43.00

I

-

S 7

OV

0,21

5

6.58.00

II

-

8

OV

0,05

2

6.43.00

I

-

0,10

5

6.43.00

I

-

S 8

OV

0,15

-

-

-

-

9

VZ

1,45

2

6.58.00

II

1,45

2,17

2

6.43.00

I

2,17

S 9

VZ

3,62

-

-

-

3,62

S 10

VZ

3,47

2

6.43.00

I

-

S 11

VZ

0,90

2

6.43.00

I

-

S 12

VZ

0,77

7

6.58.00

II

0,02

S 13

VZ

2,57

7

6.43.00

I

-

S 14

VZ

1,19

2

6.43.00

I

1,16

S 15

V

4,51

2

6.43.00

I

2,98

S 16

NT

78,07

2

6.58.00

II

23,08

17

SB

0,99

7

6.59.00

III

0,57

0,03

5

6.59.00

III

0,01

S 17

SB

1,02

-

-

-

0,58

S 18

TI

0,14

7

6.59.00

III

0,12

19

D

0,01

7

6.59.00

III

-

0,05

2

6.59.00

II

-

S 19

D

0,06

-

-

-

-

20

D

0,01

7

6.58.00

II

-

0,07

5

6.58.00

II

-

S 20

D

0,08

-

-

-

-

S 21

D

0,33

2

6.43.00

I

-

22

D

0,36

2

6.58.00

II

0,03

0,02

2

6.43.00

I

0,02

S 22

D

0,38

-

-

-

0,05

S 23

W

1,89

2

6.58.00

II

1,89



	
	
	
	
	
	
	
	

	S Mankovice
	-
	109,57
	-
	-
	-
	33,50


Tab.5  Předpokládané odnětí půdy ze ZPF – rezervy

	Katastrální území
	Plocha číslo
	Funkční členění
	Odnětí zemědělské půdy S v ha
	Kultura
	Kód BPEJ
	Třída ochrany
	Investiční zásahy do půdy v ha

	Mankovice
	R1

SB

2,61

2

6.43.00

I

-

0,07

7

6.43.00

I

-

S R1

SB

2,68

-

-

-

-

R2

V

0,10

7

6.43.00

I

0,10

1,51

2

6.43.00

I

1,30

3,20

2

6.58.00

II

0,17

S R2

V

4,81

-

-

-

1,57



	S Mankovice
	-
	7,49
	-
	-
	-
	1,57


Vysvětlivky k tabulkám: 

2 = orná půda

5 = zahrady

7 = trvalé travní porosty

SB
= plochy smíšené obytné

OV
= občanská vybavenost

V
= průmyslová výroba a sklady

VZ
= výroba zemědělská

TI
= technická infrastruktura 

D
= dopravní infrastruktura 

NT
= povrchová těžba surovin

W
= vodní plochy

